ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

160014, г.Вологда, ул.Самойло, д. 13-30; тел. ++7(981)5065095; e-mail: TP-systems@yandex.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГИРВАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНДОПОЖСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПОСЕЛКУ ГИРВАС

Материалы по обоснованию

2025

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения |  |
| 2 | Карта функциональных зон |  |
| 3 | Карта границ населенных пунктов |  |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4 | Карта зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	Общие сведения о поселке Гирвас Гирвасского сельского поселения Кондопожского муниципального района Республики Карелия	4

2.	Генеральный план поселка Гирвас	4

I.	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	5

II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	7

2.2. Объекты культурного наследия	7

2.3. Транспортная инфраструктура	7

2.4. Особо охраняемые природные территории	8

2.5. Инженерная инфраструктура.	8

Электроснабжение	8

2.6. Зоны с особыми условиями использования территорий	8

III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГИРВАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГИРВАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	11

3.1. Объекты местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	11

IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ГИРВАС ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОНДОПОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	12

4.1. Объекты капитального строительства местного значения Кондопожского муниципального района в области области инженерной инфраструктуры	12

V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ГИРВАС ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ	13

5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта	13

5.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области здравоохранения и социальной защиты	14

5.3. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области туризма	14

VI. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ГИРВАС ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	16

VII. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ	17

7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	17

7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	18

7.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера	20

7.4  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС	23

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ                                            НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК ГИРВАС	25

# ВВЕДЕНИЕ

## Общие сведения о поселке Гирвас Гирвасского сельского поселения Кондопожского муниципального района Республики Карелия

| 1 | Наименование муниципального образования | Гирвасское с.п. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Расположение | Кондопожский муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Административный центр | п. Гирвас |
| Население |  |  |
| 1 | Численность населения в п.Гирвас на 2025 год | 881 чел |
| Территория |  |  |
| 1 | Площадь поселка в существующих границах | 37.4 га |

## Генеральный план поселка Гирвас

Генеральный план поселка Гирвас (далее – генеральный план) является документом территориального планирования.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2030 года и второй очереди до 2045 года.

Генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения;

- карту границ населенных пунктов;

- карту функциональных зон;

- материалы по обоснованию;

- карту зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются существующие и планируемые для размещения объекты местного значения, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории поселка Гирвас.

# СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

На территории поселка Гирвас находятся планируемые объекты регионального значения Республики Карелия, а также планируемые объекты местного значения Гирвасского сельского поселения и  Кондопожского муниципального района, которые определены в соответствии со следующими документами:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 г. № 1634-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 816-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р;

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р;

- Схема территориального планирования Республики Карелия, утвержденная Постановления Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года № 102-П;

- Схема территориального планирования Кондопожского муниципального района;

- Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года  №1662-р;

- Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года №2074-р;

- Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года № 941-р;

- Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644;

- Инвестиционная стратегия Республики Карелия на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Главы Республики Карелия от 20 августа 2015 года № 290-р;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 196-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 9 апреля 2015 года №118-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта» утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 17 июля 2014 года № 228-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 30 августа 2014 года № 278-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 28 января 2016 года № 11-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 17 февраля 2015 года № 49-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015-2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 20 ноября 2014 года № 341-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 197-П;

- План мероприятий по реализации в Республике Карелия Перечня мер, направленных на обеспечение стабильного развития монопрофильных населенных пунктов (моногородов) на 2013-2018 годы, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 25 июня 2013 года           № 408р-П;

- Адресная инвестиционная программа Республики Карелия на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденная распоряжением Правительства Республики Карелия от 11.02.2021 № 92р-П;

- Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденная приказом Минэнерго России от 16 декабря 2016 года №1333;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гирвасского сельского поселения на 2016-2030 гг.

# II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Гидрографическая сеть на территории поселения представлена реками Суна, Семча, Бол. Винка, Талпус с их притоками. На территории поселения находятся озера: Пальеозкро, Сандал, Сундозеро, Лавалампи, Сухое озеро, Коданлампи, Эльмус. Наиболее крупными являются оз. Сандал, Пальеозеро.

Реки небольшие, их преобладающая ширина 10-30 м (р. Суна до 140 м), глубина на плёсах до 3 м (р. Суна до 6 м), на перекатах 0,1-1,5 м; скорость течения на плёсах до 0,2-0,5 м/с, на перекатах 2 м/с; грунт дна твёрдый каменистый, много порогов. Берега рек низменные высотой 0,5-1 м, поймы (шириной 0,1-0,5 км) болотисто луговые и лесисто-болотистые. Малые реки во многих местах преодолимы вброд.

## 2.2. Объекты культурного наследия

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),

находящихся на территории поселка Гирвас

| № | Наименование | Датировка | Местонахождение | Документ о постановке на гос.учет | Примечание | Рег. номер в ЕГРОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (история) |  |  |  |  |  |  |
| Памятники (регионального значения): |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 1941-1945 гг. | р.п. Гирвас, ул.Комсомольская | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 | (уточн.) | 101610418950005 |

## 2.3. Транспортная инфраструктура

Транспорт общего пользования на территории проектирования и на смежной территории представлен следующими видами:

- автомобильный

Автомобильный транспорт общего пользования

Автомобильные дороги общего пользования регионального занчения Республики Карелия*

| № п/п | Наименование автодорог | Идентификационные номера автомобильных дорог |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шуйская-Гирвас | 86 ОП РЗ 86К-18 |

* В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия, утвержденным Распоряжением Правительства Республики Карелия от 01 ноября 2010г. № 471р-П.

## 2.4. Особо охраняемые природные территории

На территории поселка особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Вблизи границы населенного пункта расположена следующие особо охраняемая природная территория регионального значения:

| № | Название | Категория | Профиль | Площадь ООПТ (га) | Площадь охранной зоны (га) | Сведения о правоустанавливающем документе об образовании ООПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гирвасский разрез каньона реки Суна | Памятник природы | геологический | 6 | - | Постановление СМ КАССР от 29.07.1981 №295 |

## 2.5. Инженерная инфраструктура.

## Электроснабжение

От ОРУ Пальеозерской ГЭС через линии ВЛЭП 35 кВ происходит электроснабжение всех населенных пунктов поселения и через линию ВЛЭП 10 кВ электроснабжение п. Гирвас. На территории поселка Гирвас расположены 7 трансформаторных подстанций. В южной части поселения расположена п/ст "Юркостров" 35/10 кВ.

Поставка и распределение электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляется производственным отделением Южно-Карельские электрические сети Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад». Электроснабжение потребителей осуществляется по сетям напряжением 6 и 0,4 кВ (З80 В).

Передача и распределение электроэнергии на территории осуществляется по распределительной сети 10 кВ.

## 2.6. Зоны с особыми условиями использования территорий

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены зоны с особыми условиями использования территории.

| № п/п | Зоны с особыми условиями использования территории | Назначение объекта | Параметры и размеры ограничений | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охранные зоны | Охранная зона ЛЭП 330 кВ | 30 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хоз яйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 220 кВ | 25 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 110 кВ | 20 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 35 кВ | 15 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 10 кВ | 10 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Придорожные полосы автомобильных дорог | В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории; 4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек. 5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. | Правила установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования (утв. постановлением Правительства РФ от 01.12. 1998 №1420) |
| 2. | Санитарно-защитная зона | IV класс – котельные, автозаправочные станции, объекты малого предпринимательства | 100 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) |
|  |  | V класс – кладбища | 50 м |  |
| 3. | Водоохранная зона | Реки и ручьи | В зависимости от протяженности реки или ручья | ст.65 Водного кодекса РФ* |
|  |  | озера | с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров |  |
| 4. | Прибрежно-защитная полоса | Реки и ручьи | В зависимости от уклона берега водного объекта |  |
|  |  | озера |  |  |
| 5. | Береговая полоса | Реки и ручьи | 20 м |  |
|  |  | озера | 20 м |  |
| 6. | Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения | Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | - Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий; - Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий; - Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса | Санитарные правила и нормы (СанПиН) "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" |
| * Водный кодекс РФ В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движе-ния по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранили-щах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Рос-сийской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |  |  |  |

# III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГИРВАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГИРВАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

### 3.1. Объекты местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Планируемые объекты местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их размещение определены на основании Предписания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Перечень планируемых объектов местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  информация о них приведена в таблице 3.1.1.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий – защита существующей и проектируемой застройки от негативного воздейтвия природных пожаров.

Перечень объектов местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство) | п. Гирвас | Ширина полосы – 10м; Протяженность – 1500м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно разрабатываемой проектной документации на строительство объекта | Предписания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |

# IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ГИРВАС ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОНДОПОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### 4.1. Объекты капитального строительства местного значения Кондопожского муниципального района в области области инженерной инфраструктуры

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории сельского поселения в области инженерной инфраструктуры и  информация о них приведена в таблице 4.1.1.

Объекты местного значения муниципального района в области инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Водозабор (реконструкция) | п. Гирвас ЗУ с КН 10:03:0000000:3781 | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено существующим расположением реконструируемого объекта | Схема территориального планирования Кондопожского муниципального района |

# V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ГИРВАС ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Объекты регионального значения Республики Карелия на территории сельского поселения приведены в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия РК N102-П от 6 июля 2007 года "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия".

### 5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта

В Схеме территориального планирования Республики Карелия объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта для территории сельского поселения предлагаются объекты, приведенные в таблице 5.1.1.

Объекты капитального строительства регионального значения

Республики Карелия в области автомобильного транспорта

Таблица 5.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 1 | Участок автомобильной дороги Шуйская - Гирвас, км 7, км 14 и км 15 в части обустройства недостающими элементами обустройства | Прионежский район - Шуйское с.п., Кондопожский район - Кончезерское с.п. | технические характеристики определятся посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы», Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года |
| Строительство и реконструкция мостов и путепроводов |  |  |  |  |  |
| 2 | Мостовые переходы через подводящий канал на км 2+180 и водосбросной канал на км 2+280 Пальеозерской ГЭС автомобильной дороги Гирвас - Юстозеро | Кондопожский муниципальный район - Гирвасское с.п. | 1) подводящий канал на км 2+180: габарит моста: Г-8,1+0 м; длина: 20 м; схема моста: (2x8,8) м; 2) водосбросной канал на км 2+280: габарит моста: Г-8,1+0 м; длина: 36,3 м; схема моста: (3x11,3) м. Установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется | Улучшение качества и пропускной способности существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому развитию прилегающих территорий | План выполнения проектно-изыскательских работ на 2018-2019 год по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального или муниципального значения Республики Карелия и искусственных сооружений на них |

### 5.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области здравоохранения и социальной защиты

В Схеме территориального планирования Республики Карелия объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области здравоохранения и социальной защиты для территории сельского поселения предлагаются объекты, приведенные в таблице ниже.

Объекты капитального строительства регионального значения

Республики Карелия в области здравоохранения и социальной защиты

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство врачебной амбулатории | Кондопожский муниципальный район - Гирвасское с.п., пос. Гирвас | мощность - 35 посещений в смену. Установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется | Размещение обусловлено необходимостью соблюдения требований к уровню обеспеченности территории объектами здравоохранения и транспортной доступности для населения | Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 9 апреля 2015 года №118-П», Региональная программа Республики Карелия «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Карелия» на 2021-2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 14 декабря 2020 года № 926р-П |

### 5.3. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области туризма

В Схеме территориального планирования Республики Карелия объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области туризма для территории сельского поселения предлагаются объекты, приведенные в таблице ниже.

Объекты капитального строительства регионального значения

Республики Карелия в области туризма

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание туристско-рекреационного кластера «Легенды Карелии» | Гирвасское с.п., пос. Гирвас | Характеристики объектов, входящих в состав инвестиционного проекта, зон с особыми условиями территории определятся посредством разработки документации по планировке территории, проектной документации | Размещение объекта обосновано благоприятными природными и климатическими условиями, наличием на прилегающих территориях объектов культурного наследия и туристского притяжения | Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019- 2025 годы)», инвестиционный проект Республики Карелия «Создание туристско-рекреационного кластера «Легенды Карелии» |

# VI. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ГИРВАС ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации на территории населенного пункта планируемые объекты федерального значения не предусматриваются.

# VII. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ

## 7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена  согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 “Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий” и ГОСТ Р 22.0.11-99 “Предупреждение природных ЧС. Термины и определения”, главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.  В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Кондопожского муниципального района.

Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 "Природные чрезвычайные ситуации" в качестве источника природной чрезвычайной ситуации выступает опасное природное явление или процесс - событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Все природные явления можно разделить на две группы: продолжительно действующие слабоинтенсивные и происходящие в случайные моменты, отсюда разная приспособленность к ним у населения. Стихийные природные бедствия, как правило, имеют неожиданный для человека характер, что не позволяет значительно уменьшать вызываемый ими материальный ущерб путем проведением превентивных мероприятий.

Стихийное бедствие - результат взаимодействия опасного природного явления с антропосферой, трудно или вовсе непредсказуемый, сопровождающийся многочисленными жертвами, значительным материальным ущербом и другими тяжелыми последствиями.

Природное явление - это результат протекания природных процессов.

Наиболее вероятным источником ЧС природного характера могут являться паводки 1% и 5% подтопления, которые могут затронуть территорию населенного пункта.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории населенного пункта приведены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1.

| № п/п | Виды опасных явлений | Интенсивность | Средний период повторяемости | Район вероятных очагов возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | Ежегодно | На всей территории поселения |
| 2 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | Ежегодно | На всей территории поселения |
| 3 | Гроза |  | Ежегодно | На всей территории поселения |
| 4 | Град | размер 20 мм и более | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории поселения |
| 5 | Туман | видимость менее 100 м | 1 раз в 10 лет | На всей территории поселения |
| 6 | Заморозок | снижение температуры на поверхности почвы до -3оС и ниже | 1 раз в 2 года | На всей территории поселения |
| 8 | Гололед | Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории поселения |
| 9 | Сильный мороз | Минимальная температура -45 и ниже | 1 раз в 25 лет | На всей территории поселения |
| 10 | Высокие уровни воды |  | 1 раз в 2-3 года (май-июнь) | На всей территории поселения |
| 11 | Чрезвычайная пожарная опасность |  | 1 раз в 5-10 лет | Лесные массивы на всей территории поселения |
| 12 | Природный пожары | Площадью менее 20 га | Ежегодно | Лесные массивы на всей территории поселения |
| 13 | Высокие уровни воды (весенние паводки) |  | 1 раз в 2-3 года (май-июнь) | На всей территории поселения |

Геокриологические процессы на территории поселения отсутствуют.

Категория сложности природных условий на территории поселения незначительна.

Риск возникновения опасных природных процессов, связанных с обрушением зданий и сооружений по результатам ведения мониторинга маловероятен.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

-	контроль над состоянием и своевременным восстановлением деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонтом инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи;

-	обеспечение нормального функционирования транспортных путей: контроль за организацией ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда;

-	расчистка русел паводкоопасных рек, вынос жилых, складских и хозяйственных построек из зоны затопления, реконструкция мостов, подсыпка территории, укрепление высоких берегов.

## 7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

7.2.1. Аварии на транспорте

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

- Транспортные аварии (катастрофы) – крупные автомобильные катастрофы (дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадало более 4 человек).

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов.

Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной  аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах ниже.

По территории Гирвасского сельского поселения автомобильным транспортом перевозятся следующие токсичные и взрывоопасные вещества:

Токсичные вещества

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, км |  | Площадь зон поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения |
| Хлор | 50 | 0,12 | 0,75 | 0,05 | 1,79 |

Взрывопожароопасные вещества

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 135,8 | 9000 | 52,3 | 275 |

7.2.2. Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества.

На взрывопожароопасных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации как: взрыв газовоздушной смеси и паров ЛВЖ, взрыв пылевоздушной смеси, разлив и горение нефтепродуктов.

На территории населенного пункта взрывопожароопасные объекты отсутствуют.

7.2.3. Риски ЧС биолого-социального характера

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты.

Снижение опасности захоронений может быть достигнуто путем исключения или ограничения действия факторов социального риска, а именно, информирования населения о специфической (вакцинация животных и людей) и неспецифической профилактике: недопустимости выпаса скота, размещения рекреационных зон, водозаборов, жилой застройки, проведения строительных и земляных работ вблизи захоронений.

Инфекционные и паразитарные заболевания человека и сельскохозяйственных животных:

- туляремия;

- бешенство;

- сальмонеллез;

- эхинококкоз;

- альвеококкоз;

- лептоспироз;

- отравление людей;

- трихинеллез.

В результате повышенной загрязненности атмосферного воздуха, низкого качества питьевой воды, неполноценного питания, низкого уровня жизни части населения, неэффективности санитарно-технических установок, несвоевременного проведения профилактических мероприятий прогнозируется возможность заражения населения некоторыми  инфекционным заболеваниями.

В связи с ростом количества человек выезжающих  из населенного пункта  за границу (на  отдых, на  работу и  др.), возможен "ввоз" экзотических вирусов. Возможны случаи единичного заболевания жителей указанными  болезнями в летне-осенний период.

Ежегодно в период с декабря по март бывает опасность  возникновения  эпидемии гриппа, что вынуждает прекращать доступ посетителей в стационарные лечебные учреждения для посещения стационарных больных, а также закрывать детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы и отменять массовые мероприятия (закрытие школ и отмена массовых мероприятий происходит при большом превышении порога эпидемиологического заболевания).

Для защиты и предотвращения распространения инфекционных заболеваний и ликвидации зон заражения и очагов поражения устанавливаются режимы защиты: карантин и обсервация.

В зонах карантина и обсервации с самого начала их образования проводят мероприятия по обеззараживанию (дезинфекции), дезинсекция и дератизация (уничтожение насекомых и грызунов).

## 7.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

  - мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

  - рациональное размещение производительных сил по территории с учетом природной и техногенной безопасности;

  - предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

  - предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

  - разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

  - подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

  - декларирование промышленной безопасности;

  - лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

  - страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

  - проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

  - государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

  - информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

  - подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В целях предупреждения и снижения последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий звеном Кондопожского муниципального района территориальной подсистемы Республики Карелия предусматривается:

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях;

- поддержание в постоянной готовности защитных сооружений;

- герметизация или подготовка системы водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, продуктов питания и фуража;

- организация постоянного экологического мониторинга;

- планирование эвакуационных мероприятий населения, с\х животных, продовольствия, материальных ценностей и фуража;

- поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля;

- создание резерва финансовых и материальных средств, необходимых для предупреждения, снижения и ликвидации последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- создание запасов дегазирующих материалов на объектах экономики;

- подготовка котельных к работе на резервном топливе и создание 3-х суточного запаса топлива;

- проведение АСДНР (Аварийно-спасательные и другие неотложные работы) силами и средствами организаций района, а также силами и средствами взаимодействующих органов управления территориальной подсистемы РСЧС Республики Карелия и других ведомств.

К основным способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях относятся:

  - инженерная защита,

  - радиационная и химическая защита,

  - медицинская защита,

  - эвакуация (вывод, временное отселение).

Инженерная защита достигается:

  - поддержанием готовности защитных сооружений;

  - созданием запаса материальных ресурсов для проведения герметизации помещений,

  - поддержанием в готовности звеньев по обслуживанию защитных сооружений и обучением населения о методах герметизации помещений.

Радиационная и химическая защита населения в случаях аварий на радиационно-химически опасных объектах достигается:

  - обеспеченностью населения средствами индивидуальной защиты (органов дыхания и кожи), приборами радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля;

  - созданием сил и средств наблюдения за окружающей средой и лабораторного контроля, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и поддержанием их в готовности к действиям по предназначению;

  - обучением населения действиям в зонах радиационного и химического заражения;

  - созданием запасов дегазирующих и дезактивирующих веществ для проведения специальной обработки территорий и техники;

  - созданием предприятий банно-прачечного назначения (для санитарной обработки населения).

Медицинская защита населения в чрезвычайных ситуациях обеспечивается:

  - готовностью учреждений здравоохранения к оказанию первой медицинской и специализированной помощи пострадавшему населению в зонах чрезвычайных ситуаций;

  - поддержанием в постоянной готовности сил и средств территориального центра медицины катастроф и лечебных учреждений медицинской службы;

  - созданием запаса медикаментов и медицинского имущества.

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная) и экстренная (безотлагательная).

В соответствии со СНиП 2.01.15-90 («Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов») в качестве основных противоэрозионных мероприятий следует предусматривать:

  - агролесомелиорацию (посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников);

  - закрепление грунтов;

  - удерживающие сооружения.

В соответствии со СНиП 2.01.15-90 («Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов») в качестве основных мероприятий от временного затопления следует предусматривать:

  - искусственное повышение поверхности территорий;

  - сооружение дамб обвалования.

Основные мероприятия по защите территории и населения от опасных метеорологических явлений и процессов:

  - защита от ветровых нагрузок. При строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать конструкции, способные принимать ветровые нагрузки при скорости ветра более 23 м/с;

  - защита от сильных морозов. Необходимо предусматривать теплоизоляцию помещений, коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения;

  - защита от атмосферных осадков, подтопления фундаментов. Необходимо предусматривать устройство водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировку территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

  - защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала. Необходимо предусматривать устройство систем молниезащиты и заземления, систем уравнивания потенциалов.

На объектах экономики основными превентивными мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов в случае возникновения, являются:

  - прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба, характера;

  - обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факторов, в том числе вторичных;

  - повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, совершенствование технологического процесса;

  - повышение устойчивости материально-технического снабжения;

  - повышение устойчивости управления, связи и оповещения;

  - разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска возникновения аварий и катастроф, а также вторичных факторов поражения;

  - создание страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, обеспечение ее сохранности;

  - подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстановлению нарушенного производства и систем жизнеобеспечения.

При химическом загрязнении необходимо:

  - оповещение об опасности химического загрязнения;

  - укрытие в защитных сооружениях (убежищах);

  - использование индивидуальных средств защиты (противогазов и средств защиты кожи);

  - применение антидотов и индивидуальных противохимических пакетов (ИПП);

  - соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории;

  - эвакуация людей из зоны заражения;

  - санитарная обработка людей, дегазация одежды, специальная обработка территории сооружений, транспорта, техники, имущества.

Для предупреждения возможных ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах необходимо:

  - оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожара, в соответствии с требованиями нормативной документации;

  - очистка территории производственных объектов от разбросанных легковозгораемых материалов, малоценных сгораемых строений;

  - соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений; создание условий для маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров;

  - сооружение специальных противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов;

  - повышение огнестойкости конструкций, создание специальных противопожарных преград.

## 7.4  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС

Силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Гирвасского сельского поселения (МЗ ТП РСЧС) утверждаются постановлением главы.

МЗ ТП РСЧС поселения осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

К полномочиям МЗ ТП РСЧС относится:

- проведение эвакуационных мероприятий;

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов материальных ценностей государственного материального резерва организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации;

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно - спасательных формирований, а также спасателей , не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ ;

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно - спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

К силам и средствам МЗ ТП РСЧС поселения относятся силы и средства органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в поселении функционирует ряд аварийно-спасательных формирований.

Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС по Республики Карелия на территории Гирвасского сельского поселения

| № п/п | Наименование организации, выделяемой силы и средства | Наименование формирователя | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная противопожарная служба Республике Карелия | Пожарная часть № 13 | ул. Советов, 51, Кондопога |
| 2. | Государственная противопожарная служба Республике Карелия | Пожарная часть № 8 | Промышленная ул., 4, Кондопога |
| 3. | 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Карелия | 13 пожарно-спасательная часть | Заводская ул., 1А, Кондопога |
| 4. | Государственная противопожарная служба Республике Карелия | Пожарная часть | п. Гирвас |

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 мин.

При разработке документации по планировке территории следует обеспечить выполнение требований пожарной безопасности к пожарным депо, установленные ст. 77 Регламента о ПБ.

# VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ                                            НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК ГИРВАС

| № п/п | Расположение | Существующая категория земель | Кадастровый квартал/кадастровый номер земельного участка | Категория, к которой планируется отнести земельный участок | Цели планируемого использования | Обоснование площади включаемых земельных участков | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ГИРВАС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К северу от границы населенного пункта | Земли запаса | 10:03:0021306:203 | Земли населенных пунктов | Рекреационное назначение | В соответствии с предложениями Администрации Кондопожского муниципального района и предложениями частного инвестора о создании туристического комплекса. На территории планируется создание зоны рекреационного назначения. | 2.8 га |

ПРИЛОЖЕНИЯ