ПРИНЯТ

решением Совета Кондопожского

городского поселения        созыва

от « 04 » декабря 2024 года №2

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

КОНДОПОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

кОНДОПОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Часть 1

Основная часть.

Правила и область применения расчетных показателей.

| Исполнитель: | Управление земельных отношений, градостроительства и муниципальной собственности Администрации Кондопожского муниципального района |
| --- | --- |

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | - Основная часть | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения поселения | 4 |
| Таблица 1 | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения | 4-7 |
| Таблица 2 | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения поселения | 7-8 |
| 2. | Правила и область применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования. | 8 |
| 2.1. | Область применения местных нормативов градостроительного проектирования, включая сведения о видах градостроительной и иной деятельности, осуществляемых с применением местных нормативов градостроительного проектирования поселения | 8-9 |
| 2.2. | Правила применения местных нормативов градостроительного проектирования. | 9 |
| Таблица 3 | Перечень расчетных показателей объектов местного значения, применяемых при подготовке градостроительной документации поселения. | 9-10 |

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Кондопожского ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОНДОПОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Кондопожское городское поселение» разработаны в соответствии с положениями статей 29.2. и 29.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации,  статьей 18.1 Закона Республики Карелия от 02.11.2012 N 1644-ЗРК "О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия", и устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского поселения, населения городского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения (далее – также расчетные показатели).

- Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71, отраслевых методических рекомендаций федеральных органов исполнительной власти по планированию развития сети инфраструктурных объектов, регламентирующих общие правила расчета нормативов ресурсной обеспеченности населения.

- Перечень областей и видов объектов местного значения, подлежащих нормированию, определен в соответствии с:

- вопросами местного значения и полномочиями городского поселения, предусмотренными частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- расчетными показателями, подлежащими установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования,

- целесообразностью и достаточностью нормирования объектов местного значения;

- особенностями формирования и развития сети инфраструктурных объектов, сложившейся на территории муниципального образования.

- Местные нормативы градостроительного проектирования Кондопожского городского поселения Кондопожского муниципального района (далее – также местные нормативы градостроительного проектирования, МНГП) направлены на обеспечение пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренного документами планирования социально-экономического развития территории городского поселения.

2. МНГП устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения (далее – также расчетные показатели) городского поселения.

3. Перечень объектов местного значения поселения, для которых в МНГП установлены расчетные показатели:

- в области культуры:

- общедоступные библиотеки;

- детские библиотеки:

- учреждения культуры клубного типа;

- музей.

- в области физической культуры и массового спорта:

- физкультурно-спортивные залы;

- плавательные бассейны;

- плоскостные сооружения.

- в области электро- и газоснабжения:

- электрические станции, установленная генерируемая мощность которых составляет до 5 мвт включительно;

- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;

- понизительные подстанции номинальным напряжением до 35 кВ включительно;

- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно;

- линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;

- линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, проходящие по территориям двух и более поселений;

- пункты редуцирования газа;

- газонаполнительные станции;

- резервуарные установки сжиженных углеводородных газов;

- газопроводы высокого давления;

- межпоселковые газопроводы высокого давления;

- газопроводы попутного нефтяного газа.

- в области тепло-, водоснабжения и водоотведения:

- источник тепловой энергии центральный тепловой пункт (ЦТП);

- тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС);

- водозабор;

- водопроводные очистные сооружения;

- насосная станция;

- водонапорная башня;

- резервуар;

- артезианская скважина,

- магистральные водопроводы

- канализационные очистные сооружения. (КОС);

- канализационная насосная станция (КНС);

- магистральная канализация;

- коллекторы сброса очищенных канализационных сточных вод.

- в области благоустройства (озеленения) территории поселения:

- объекты массового отдыха населения.

- в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания, мест хранения индивидуального транспорта:

- автомобильные дороги  местного значения;

- остановочные пункты;

- места постоянного хранения индивидуального автотранспорта при размещении многоквартирного дома.

- в области организации архивного дела:

- архив.

- в области связи:

- антенно-мачтовые сооружения.

- автоматические телефонные станции (АТС);

- наземная станция (радиосвязи);

- базовая станция.

- в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения:

- кладбище традиционного захоронения.

  - РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО 
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 1.    Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Кондопожского городского поселения

| Наименование вида объекта местного значения | Наименование расчетного показателя объекта местного значения, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объекта местного значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Общедоступные библиотеки* | Уровень обеспеченности, объект | 1 на 10 тыс. человек |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м./тыс. ед. хранения | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| Детские библиотеки * | Уровень обеспеченности, объект | 1 на 7 тысяч детей |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м./тыс. ед. хранения | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| * Библиотеки в городских поселениях целесообразно размещать с учетом не только норматива минимально допустимого уровня обеспеченности, но и с учетом показателя территориальной доступности. Детские библиотеки, филиалы общедоступных библиотек могут размещаться в отдельно стоящем здании или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания. |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа | Уровень обеспеченности, объект | 1 на 10 тыс. человек |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м./объект | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| Музей | Уровень обеспеченности, объект | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м./объект | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Физкультурно-спортивные залы* | Уровень обеспеченности, кв. м |  | 350 на 1 тыс. человек |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м. / тыс. чел. |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |
| Плавательные бассейны | Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды |  | 75 на 1 тыс. человек |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м / тыс. человек |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |
| Плоскостные сооружения** | Уровень обеспеченности, кв. м |  | 1950 на 1 тыс. человек, в том числе по типу: крытые плоскостные сооружения - 30%; открытые плоскостные сооружения – 70% . |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м. / тыс. чел. |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |
| * могут размещаться в образовательных учреждениях, расположенных на территории населенного пункта ** могут размещаться на территории образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| в области электро- и газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрические станции, установленная генерируемая мощность которых составляет до 5 мвт включительно. Подстанции и переключатель-ные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно. Понизительные подстанции номинальным напряжением до 35 кВ включительно. Трансформатор-ные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно | Уровень обеспеченности централизованным электроснабжением, % | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, отводимого для подстанций напряжением до 35 кВ включительно, кв. м | Не более 5000* |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, кв. м | Вид объекта |  |  | Размер земельного участка, кв.м |  |  |
|  |  | Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ·А |  |  | Не более 50* |  |  |
|  |  | Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВ·А |  |  | Не более 50* |  |  |
|  |  | Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВ·А |  |  | Не более 80* |  |  |
|  |  | Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВ·А |  |  | Не более 150* |  |  |
|  |  | Распределительные пункты наружной установки |  |  | Не более 250* |  |  |
|  |  | Распределительные пункты закрытого типа |  |  | Не более 200* |  |  |
| Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно. Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, проходящие по территории поселения | Ширина полос земель для электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно | Опоры воздушных линий электропередачи |  |  | Ширина полос предоставляе-мых земель, м, при напряже-нии линии 20 кВ |  | Ширина полос предоставляемых земель, м, при напряжении линии 35 кВ |
|  |  | Одноцепные |  |  | 8* |  | 11* |
|  |  | Двухцепные |  |  | 8* |  | 11* |
| * Конкретные размеры земельных участков для (частей земельных участков) для осуществления указанных работ определяются в соответствии с проектной документацией с учетом принятой технологии производства монтажных работ, условий и методов строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункты редуцирования газа. Газонаполнительные станции. Резервуарные установки сжиженных углеводородных газов | Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизован-ного теплоснабжения, % | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв. м | от 40,0 |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции (ГНС), га | Производительность ГНС тыс. т/год |  |  | Размер земельного участка, га |  |  |
|  |  | 10 |  |  | 6 |  |  |
|  |  | 20 |  |  | 7 |  |  |
|  |  | 40 |  |  | 8 |  |  |
| Газопроводы высокого давления. Межпоселковые газопроводы высокого давления. Газопроводы попутного нефтяного газа | Ширина полосы земель для одного подземного трубопровода, м | Диаметр трубопровода, мм |  | Ширина полосы земель для одного подземного трубопровода, м |  |  |  |
|  |  |  |  | на землях непригодных для городского хозяйства и землях государственного лесного фонда |  | на землях сельскохозяйственного назначения худшего качества (при снятии и восстановлении плодородного слоя) |  |
|  |  | До 426 включительно |  | 20 |  | 28 |  |
|  |  | Более 426 до 720 включительно |  | 23 |  | 33 |  |
|  |  | Более 720 до 1020 включительно |  | 28 |  | 39 |  |
|  |  | Более 1020 до 1220 включительно |  | 30 |  | 42 |  |
|  |  | Более 1220 до 1420 включительно |  | 32 |  | 45 |  |
| в области тепло-, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник тепловой энергии центральный тепловой пункт (ЦТП); тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС) | Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных (источник тепловой энергии), га | Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) |  | На твердом топливе, га [1] | На газомазутном топливе, га [1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 5 |  | 0,7 | 0,7 |
|  |  | От 5 до 10 (от 6 до 12) |  | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Свыше 10 до 50 (св. 12 до 58) |  | 2,0 | 1,5 |
|  |  | Свыше 50 до 100 (св. 58 до 116) |  | 3,0 | 2,5 |
|  |  | Свыше 100 до 200 (св. 116 до 233) |  | 3,7 | 3 |
|  |  | Свыше 200 до 400 (св. 233 до 466) |  | 4,3 | 3,5 |
|  | Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности | Этажность | Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания [2,3] |  |  |
|  |  | 1 | 70,9 |  |  |
|  |  | 2 | 56,8 |  |  |
|  |  | 3 | 51,0 |  |  |
|  |  | 4, 5 | 49,2 |  |  |
|  |  | 6, 7 | 46,1 |  |  |
|  |  | 8, 9 | 43,8 |  |  |
|  |  | 10, 11 | 41,3 |  |  |
|  |  | 12 и выше | 39,8 |  |  |
|  | Удельные расходы тепла на отопление административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | Этажность | Удельные расходы тепла на отопление административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания [2,3] |  |  |
|  |  | 1 | 69,0 |  |  |
|  |  | 2 | 65,2 |  |  |
|  |  | 3 | 63,2 |  |  |
|  |  | 4, 5 | 51,8 |  |  |
|  |  | 6, 7 | 46,0 |  |  |
|  |  | 8, 9 | 42,2 |  |  |
| Примечание: 1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 2. Значение расчетного показателя рассчитывается согласно разделу 5 СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». |  |  |  |  |  |

| Водозабор; водопроводные очистные сооружения; насосная станция; водонапорная башня; резервуар; артезианская скважина; магистральные водопроводы | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением, % | 100 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер земельного участка для размещения станций очистки воды в зависимости от их производительности, га | Производительность станций очистки воды, тыс. куб. м / сут. |  |  | Размер земельного участка, га |  |  |  |
|  |  | До 0,8 |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Свыше 0,8 до 12 |  |  | 2,0 |  |  |  |
|  |  | Свыше 12 до 32 |  |  | 3,0 |  |  |  |
|  |  | Свыше 32 до 80 |  |  | 4,0 |  |  |  |
|  |  | Свыше 80 до 125 |  |  | 6,0 |  |  |  |
|  |  | Свыше 125 до 250 |  |  | 12,0 |  |  |  |
|  |  | Свыше 250 до 400 |  |  | 18,0 |  |  |  |
|  |  | Свыше 400 до 800 |  |  | 24,0 |  |  |  |
| Канализационные очистные сооружения. (КОС); канализационная насосная станция (КНС); магистральная канализация; коллекторы сброса очищенных канализационных сточных вод | Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки, % | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га | Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. куб. м / сут. | Размер земельного участка, га |  |  |  |  |  |
|  |  |  | очистных сооружений | иловых площадок |  |  |  | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
|  |  | До 0,7 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | Свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 |  |  |  | 3 |
|  |  | Свыше 17 до 40 | 6 | 9 |  |  |  | 6 |
|  |  | Свыше 40 до 130 | 12 | 25 |  |  |  | 20 |
|  |  | Свыше 130 до 175 | 14 | 30 |  |  |  | 30 |
|  |  | Свыше 175 до 280 | 18 | 55 |  |  |  | - |
| в области благоустройства (озеленения) территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты массового отдыха населения | Уровень обеспеченности, га на населенный пункт | Для парков |  |  |  |  | 1,5 |  |
|  |  | Для садов, скверов и бульваров |  |  |  |  | 0,25 |  |
| в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания, мест хранения индивидуального транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения | Категории и параметры автомобильных дорог общей сети |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Улицы в жилой застройке (УЖ) |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  | Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) (УПр) |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  | Парковые дороги (ДПар) |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  | Проезды (Пр) основные |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  | Проезды (Пр) второстепенные |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  | Пешеходные улицы и дороги (УПш) основные |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Пешеходные улицы и дороги (УПш) второстепенные |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Велосипедные дорожки (ДВ) |  |  |  | 20 |  |  |
|  | Число полос движения | Улицы в жилой застройке (УЖ) |  |  |  | 2 - 3 |  |  |
|  |  | Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) (УПр) |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Парковые дороги (ДПар) |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Проезды (Пр) основные |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Проезды (Пр) второстепенные |  |  |  | 1 - 2 |  |  |
|  |  | Пешеходные улицы и дороги (УПш) основные |  |  |  | по расчету |  |  |
|  |  | Пешеходные улицы и дороги (УПш) второстепенные |  |  |  | по расчету |  |  |
|  |  | Велосипедные дорожки (ДВ) |  |  |  | 1 – 2 |  |  |
|  | Ширина полосы движения, м | Улицы в жилой застройке (УЖ) |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  | Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) (УПр) |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  | Парковые дороги (ДПар) |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  | Проезды (Пр) основные |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  | Проезды (Пр) второстепенные |  |  |  | 5,50-3,0 |  |  |
|  |  | Пешеходные улицы и дороги (УПш) основные |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | Пешеходные улицы и дороги (УПш) второстепенные |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  | Велосипедные дорожки (ДВ) |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  | Наименьший радиус кривых в плане, м | Улицы в жилой застройке (УЖ) |  |  |  | 90 |  |  |
|  |  | Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) (УПр) |  |  |  | 90 |  |  |
|  |  | Парковые дороги (ДПар) |  |  |  | 75 |  |  |
|  |  | Проезды (Пр) основные |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  | Проезды (Пр) второстепенные |  |  |  | 25 |  |  |
|  |  | Пешеходные улицы и дороги (УПш) основные |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Пешеходные улицы и дороги (УПш) второстепенные |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Велосипедные дорожки (ДВ) |  |  |  | 30 |  |  |
|  | Наибольший продольный уклон, ‰ | Улицы в жилой застройке (УЖ) |  |  |  | 70 |  |  |
|  |  | Улицы и дороги в научно-производственных, промышлен-ных и коммунально-складских зонах (районах) (УПр) |  |  |  | 60 |  |  |
|  |  | Парковые дороги (ДПар) |  |  |  | 80 |  |  |
|  |  | Проезды (Пр) основные |  |  |  | 70 |  |  |
|  |  | Проезды (Пр) второстепенные |  |  |  | 80 |  |  |
|  |  | Пешеходные улицы и дороги (УПш) основные |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  | Пешеходные улицы и дороги (УПш) второстепенные |  |  |  | 60 |  |  |
|  |  | Велосипедные дорожки (ДВ) |  |  |  | 40 |  |  |
| Остановочные пункты | Территориальная доступность, м | В жилой застройке (за исключением индивидуальной) – 300. В индивидуальной жилой застройке – 600. От объектов в области образования и здравоохранения пешеходная доступность – 150. |  |  |  |  |  |  |
| Места постоянного хранения индивидуального автотранспорта при размещении многоквартирного дома | Общая обеспеченность местами постоянного хранения для многоквартирного дома, мест | 1 на 80 кв. м общей площади жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
| в области организации архивного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архив | Уровень обеспеченности, объект | 1 |  |  |  |  |  |  |
| в области связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антенно-мачтовые сооружения; автоматические телефонные станции (АТС); наземная станция (радиосвязи); базовая станция | Уровень охвата населения мобильной связью, % | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |
| в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище традиционного захоронения | Площадь объекта на 1 тыс. жителей, га | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов кладбища традиционного захоронения не устанавливаются. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.   Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения Кондопожского городского поселения

| Наименование вида объекта местного значения | Наименование расчетного показателя объекта местного значения, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня обеспеченности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в области культуры |  |  |  |
| Общедоступная библиотека с детским отделением | Уровень территориальной доступности для населения, минуты | Транспортная доступность: 15 – 30 минут |  |
| Учреждения культуры клубного типа | Уровень территориальной доступности для населения, минуты | Транспортная доступность: 15 – 30 минут |  |
| Музей | Уровень территориальной доступности для населения, минуты | Транспортная доступность: 15 – 30 минут |  |
| в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |
| Физкультурно-спортивные залы | Уровень территориальной доступности для населения, м | Транспортная доступность: 30 минут – 1 час |  |
| Плоскостные сооружения | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: 2000 м |  |
| в области автомобильных дорог местного значения |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м | от объектов массового посещения | 300 м |
|  |  | от зон массового отдыха и спорта | 100 м |
| в области благоустройства (озеленения) территории |  |  |  |
| Объекты озеленения общего пользования | Уровень территориальной доступности для населения, м/минут | Для парков | не более 15 мин. на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта) |
|  |  | Для садов, скверов и бульваров | не более 10 мин. (время пешеходной доступности) или не более 650 м |

- ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1 Область применения местных нормативов градостроительного проектирования, включая сведения о видах градостроительной и иной деятельности, осуществляемых с применением местных нормативов градостроительного проектирования поселения.

2.1.1. Действие местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Кондопожское городское поселение» распространяется на всю территорию городского поселения.

2.1.2.  Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению:

- органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории, при принятии решений и развитии застроенных территорий;

- органом исполнительной власти Республики Карелия при рассмотрении и подготовке заключений на проекты документов территориального планирования муниципальных образований в случаях, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности;

- органом исполнительной власти Республики Карелия при осуществлении контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

- органом исполнительной власти Республики Карелия и органами местного самоуправления при проведении аукционов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства»;

- уполномоченным органом исполнительной власти Республики Карелия или органами местного самоуправления при принятии решения о резервировании земель для государственных нужд Республики Карелия или муниципальных нужд.

2.1.3. Местные нормативы градостроительного проектирования распространяются на вновь разрабатываемую градостроительную и иную документацию, а также проекты внесения изменений в такую документацию:

- При подготовке генерального плана поселения учитываются значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения в целях достижения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

- При подготовке правил землепользования и застройки поселения, на карте градостроительного зонирования, устанавливающей территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории учитываются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности указанных территорий объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

- При подготовке документации по планировке территории учитываются расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, необходимых для размещения объектов местного значения поселения.

- При подготовке программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения учитываются расчетные показатели в целях определения этапов и сроков реализации строительства (реконструкции) объектов местного значения поселения, также учитываются дифференцированные во времени значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения.

- При выдаче разрешения на строительство расчетные показатели применяются для проведения проверки соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

- При выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства расчетные показатели применяются для формирования комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в его предоставлении.

- При разработке правил благоустройства территории поселения расчетные показатели применяются для установления норм и правил благоустройства, в том числе требований к проектам благоустройства.

2.1.4. Действие местных нормативов градостроительного проектирования не распространяется на случаи, когда документация по планировке территории была разработана и согласована в установленном порядке до вступления в силу настоящих местных нормативов градостроительного проектирования поселения.

2.1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования, установленные местные нормативы градостроительного проектирования поселения, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Кондопожского муниципального района.

2.1.6. В случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования, установленных местных нормативов градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Карелия, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.1.7. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные местные нормативы градостроительного проектирования поселения, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Кондопожского муниципального района.

2.1.8. В случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных местных нормативов градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Карелия, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.2 Правила применения местных нормативов градостроительного проектирования, включая состав нормируемых показателей, применяемых при разработке градостроительной документации поселения (генеральный план поселения (далее – также ГП) и правила землепользования и застройки (далее – также ПЗЗ))

Таблица 3.  Перечень расчетных показателей объектов местного значения, применяемых при подготовке градостроительной документации Кондопожского городского поселения

| Наименование расчетного показателя | Единицы измерения расчетного показателя | СТП МР | ГП | ДППТ | ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в области культуры |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности библиотеками всех типов | объект | + | + | - | - |
| Уровень территориальной доступности библиотеками всех типов | мин. | + | + | - | - |
| Размер земельного участка библиотеками всех типов | кв. м/тыс. ед. хранения | - | + | + | + |
| Уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа | объект | + | - | - | - |
| Уровень территориальной доступности учреждениями культуры клубного типа | мин. | + | - | - | + |
| Размер земельного участка учреждениями культуры клубного типа | кв. м/тыс. чел. | - | + | + | + |
| Уровень обеспеченности музеями | мин. | + | - | - | - |
| Размер земельного участка музеев | мест | - | + | + | + |
| Уровень территориальной доступности музеев | кв.м | + | - | - | - |
| в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами | кв.м площади пола / 1 тыс. чел. | + | + | + | - |
| Уровень территориальной доступности физкультурно-спортивных залов | мин. | + | - | - | - |
| Размер земельного участка физкультурно-спортивных залов | кв. м/тыс. ед. | - | + | + | + |
| Уровень обеспеченности плоскостными сооружениями | кв.м /тыс. чел. | + | + | + | - |
| Уровень территориальной доступности плоскостных сооружений | мин. | + | - | - | - |
| Размер земельного участка плоскостных сооружений | кв. м/тыс. ед. | - | + | + | + |
| в области электро- и газоснабжения |  |  |  |  |  |
| Размер земельного участка для размещения газораспределительных станций | га | - | + | + | + |
| Ширина полосы земель для одного подземного трубопровода | м | - | - | - | + |
| Уровень обеспеченности централизованным электроснабжением | % | + | + | - | + |
| Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению | кВт*ч/чел в мес. | - | + | - | + |
| Размер земельного участка, отводимого для подстанций напряжением до 35 кВ включительно | кв. м | - | + | + | + |
| Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | кв. м | - | + | - | + |
| Ширина полос земель для электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно | м | - | - | - | + |
| Уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением в пределах радиусов эффективного теплоснабжения источников тепла | % | + | + | - | + |
| Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от теплопроизводительности | га | - | + | + | + |
| Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий | ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | - | + | - | + |
| Удельные расходы тепла на отопление административных и общественных зданий | ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | - | + | - | + |
| Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения, | % | + | + | - | + |
| Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд | куб. м на человека в год | - | + | - | + |
| Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа | кв. м | - | + | - | + |
| Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции (ГНС) | га | - | + | - | + |
| Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов не более | га | - | + | + | + |
| в области благоустройства (озеленения) территории |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности объектами озеленения общего пользования | кв. м на 1 человека | - | + | + | + |
| Размер земельного участка объектов озеленения рекреационного назначения | га | - | + | + | + |
| Площадь озеленения территорий объектов озеленения рекреационного назначения | % | - | + | + | + |
| Уровень территориальной доступности объектов озеленения общего пользования для населения | мин., м | - | + | + | + |
| в области автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |
| Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения | - | + | + | + | + |