Приложение 1

к постановлению

Администрации Кондопожского муниципального района

от 20 декабря 2018 г. № 1052

- ЗАДАНИЕ

- на выполнение комплекса инженерных изысканий по объекту:

Строительство линии электропередач от ПС-20 для обеспечения электроснабжения деревообрабатывающего завода г.Кондопога

| Наименование требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| - Наименование и вид объекта | Строительство линии электропередач от ПС-20 для обеспечения электроснабжения деревообрабатывающего завода г.Кондопога |
| - Идентификационные сведения об объекте; вид строительства | - Линия электропередач КЛ-6 кВ - Уровень ответственности - нормальный в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. - Вид строительства – новое строительство - Этап работы, сроки изысканий - в соответствии с календарным планом работ, предоставленном в составе договора - Код 220.42.2.2.12.112 - Линия электропередачи местные кабельные (ОК 013-2014 (СНС2008) «Общероссийский классификатор основных фондов», принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12201 № 2018-12 (редакция от 04.07.2017 г.) - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: нет - Возможность опасных природных процессов: а) район строительства: сейсмически не опасный (СП 14.13330.2014 изм. 1), б) опасные природные геологические процессы – подтопление, пучение (табл.В.1 СП 116.13330.2012); - Принадлежность к опасным производственным объектам: не относится в соответствии с ст.4 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ и ст.2 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116 - Пожарная и взрывопожарная опасность: не регламентируется в соответствии ст.26.27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: нет. |
| - Данные о местонахождении и границах площадок и трассы строительства | Республика Карелия, Кондопожский муниципальный район, г. Кондопога, Медвежьегорское шоссе |
| - Сведения о этапе работ, сроках проектирования строительства и эксплуатации объекта | - Проектная документация и рабочая документация - Сроки проектирования согласно договору |
| - Основание для проектирования | 1. Адресная инвестиционная программа Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденная распоряжением Правительства РК от 25.01.2018г. №40р-П, с изменениями, утвержденными распоряжением РК от 06.07.2018г. №440. 2. Договор № 21аэф-18/2018-П от 06 ноября 2018 г. |
| - Заказчик | Казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» |
| - Подрядчик | ООО «ТрансСтройИнжиниринг», адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 9, корп.1 |
| - Основание для работы | - Договор № 21аэф-18/2018-П от 06 ноября 2018 г. - Свидетельство СРО № 0268.04-2013-0274154186-И-022 от 24 ноября 2016 г. |
| - Сведения и данные о проектируемых объектах | - Линейные объекты: - Тип: кабельная линия КЛ-6 кВ; - Протяженность кабеля: 7,0 км (уточнить при выполнении изысканий); - Переходы через железнодорожные пути и автомобильные дороги, водные преграды, овраги выполняются закрытым способом, методом ННБ/ГНБ (уточняется по результатам инженерно-геологических изысканий) - Тип прокладки: подземный (открытый и ННБ); |
| - Исходные данные, предоставляемые Разработчиком проектной документации | - Схема трассы с границами работ |
| - Сведения о ранее выполненных изысканиях | Отсутствуют |
| - Виды изысканий | - Инженерно-геодезические; - Инженерно-геологические; - Инженерно-гидрометеорологические; - Инженерно-экологические. |
| - Требования к точности, надежности, достоверности обеспечения данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях | Инженерно-геодезические изыскания: 1. Работы выполнить в соответствии с СП 11-104-97, СП 47.13330.2012, общероссийскими и ведомственными инструкциями, указаниями, правилами и настоящим заданием; 2. Система координат – местная система геодезических координат (принятая в регионе для дальнейшего использования при кадастровых и геодезических работах) 3. Система высот – Балтийская 77 4. Получить необходимые разрешения на использование данных ФКГФ в органах Росреестра, выписки координат и высот исходных пунктов геодезической сети 5. Выполнить топографическую съемку 5.1 На застроенной территории – масштаб 1:500, сечение рельефа 0,5 м 5.2. На незастроенной территории – масштаб 1:1000, сечение рельефа 0,5 м, ширина полосы съемки не менее 50 м 5.3. На переходах через автомобильные дороги, водные преграды, овраги и участки развития опасных геологических процессов (оползни, обвалы, осыпи, карсты и др.) – масштаб 1:500, сечение рельефа 0,5 м. При пересечении и сближении автомобильных дорог указать название автодороги, км (ПК) пересечения, расположение ближайшего знака км (ПК), материал покрытия и категорию автодороги. При параллельном следовании вдоль автомобильных дорог указать ось автомобильной дороги, бровку насыпи (кювета) дороги. 5.4. Выполнить съемку подземных и надземных коммуникаций в границах полосы изысканий. Указать название пересекаемых коммуникаций, диаметры и материал, глубину заложения. Выполнить замеры провиса проводов (нижний провод ВЛ) пересекаемых ВЛ 35 кВ, 110 кВ и более. 5.5. Нанести на топографические планы все здания и сооружения в границах съемки. Указать границы угодий, хозяйственного использования земель, названия растительности и с.-х. культур, наименование водных преград, границы затопления, местоположение и назначение зданий и сооружений, этажность и номер, материал конструкций При пересечении водных преград выполнить замеры глубин 5.6. Выполнить согласование полноты нанесения на материалы изысканий подземных сетей инженерно-технического обеспечения в эксплуатирующих организациях (с владельцами сетей). 5.7. Трассирование проектируемых линейных объектов не требуется Инженерно-геологические изыскания: Инженерно-геологические изыскания выполнить после инженерно-геодезических изысканий, нанесения на топографические планы проектируемых площадных и линейных сооружений, согласования их местоположения с Заказчиком. Состав и методику работ определить в соответствии с: - СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» - СП 11-105-97 ч. I-III «Инженерно - геологические изыскания для строительства» Основные требования к полевым работам: - Выполнить рекогносцировочное обследование с целью выявления геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, их приуроченности к тем или иным геоморфологическим элементам согласно п.5.4 СП 11-105-97 ч. I - Выполнить бурение скважин по трассе кабельной линии - Глубину и расстояние между скважинами назначить в соответствии с табл. 6.4, 6.5 СП 47.13330.2012 - На участках распространения специфических грунтов, развития опасных геологических процессов, глубину горных выработок определить в соответствии п. 6.3.8 5),6) СП 47.13330.2012 - На участке перехода через канал выполнить бурение не менее двух горных выработок на переход - Отобрать пробы воды из каждого водоносного горизонта на стандартный химический анализ - Отобрать образцы грунта ненарушенной (монолит) и нарушенной структуры для определения физико-механических свойств грунтов. Основные требования к геофизическим исследованиям: - определить наличие в грунтах блуждающих токов (БТ) - выполнить замеры удельного электрического сопротивления грунтов (УЭС). Основные требования к лабораторным работам: - Лабораторные исследования грунтов выполнить в соответствии с пп. 7.16; 8.19 СП 11-105-97 ч I - Определить физико-механические характеристики грунтов - Определить коррозионную агрессивность грунтов и подземных вод по отношению к бетону, железобетонным и металлическим конструкциям, а также к свинцу и алюминию. Характеристику коррозионной агрессивности грунтов к стали, свинцу и алюминию привести в соответствии с ГОСТ 9.602-2005. Основные требования к камеральным работам: - Состав и содержание технического отчета должны соответствовать требованиям п. 6.7 СП 47.13330.2012. - Определить нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик грунтов - Определить глубину сезонного промерзания грунтов, морозную пучинистость грунтов - Определить наличие специфических грунтов, опасных геологических процессов - Определить прогнозируемый уровень подъема подземных вод - Привести классификацию грунтов по трудности разработки согласно ГЭСН 81-02-01-2017 «Сборник 1. Земляные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы» - По всем выработкам предоставить описание скважин согласно п. 6.4 СП 47.13330.2012 - Предоставить геологические продольные профили трассы - На профилях трасс и профилях переходов должны быть показаны: - ГВВ 1%, 10%; - тип болот, строительная категория грунтов; - уровень подземных вод; - прогнозируемый подъем уровня подземных вод; - прогнозируемый размыв русла водотока. Инженерно-гидрометеорологические изыскания (в случае выполнения): Выполнить комплекс инженерно-гидрометеорологических изысканий (с учетом требований нормативных документов), включающий: - Рекогносцировочное обследование переходов по трассе газопровода 2. Определение наибольших глубин 3. Описание гидроморфологических условий участков переходов 4. Гидрологические расчёты расчетного уровня подъема воды -горизонта высоких вод (ГВВ) 1 %-, 2 %-, 10 %-ной обеспеченности; 5.Расчёты низшей отметки глубинного размыва в пределах зоны русловых деформаций 6. Состав Технического отчета по результатам инженерно-гидрометеорологические изысканий определять согласно СП 11-103-7. В составе Технического отчета предоставить графическое приложение обзорную схему с нанесенными проектируемыми объектами, согласно СП 11-103-97 8 В составе Технического отчета представить климатическую характеристику участка изысканий с включением сведений по следующим элементам: - температурный режим воздуха; температура на поверхности почвы; - скорость ветра вероятностью превышения 5 %, повторяемость направления ветра и штилей, розу ветров; - атмосферные осадки, максимальный суточный слой осадков 1 % обеспеченности; - атмосферные явления; - характеристика снежного покрова; - привести районирование территории по давлению ветра, по толщине стенки гололеда, по весу снегового покрова; - привести сведения об опасных гидрометеорологических процессах, наблюдавшихся в районе изысканий. Инженерно-экологические изыскания: 1. Инженерно-экологические изыскания выполнить согласно СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-102-97, а также других действующих нормативных документов. 2. Состав и содержание материалов инженерно-экологических изысканий должны обеспечивать: - комплексное изучение природных и техногенных условий территории, ее хозяйственного использования, анализ фондовых и опубликованных материалов; - оценку современного экологического состояния отдельных компонентов природной среды и экосистем в целом; - разработку прогноза возможных изменений природных (природно-технических) систем при строительстве, эксплуатации и ликвидации объекта; - разработку рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности и обоснование природоохранных и компенсационных мероприятий по сохранению, восстановлению и оздоровлению экологической обстановки; - разработку рекомендаций и программы организации и проведения локального экологического мониторинга, отвечающего этапам (стадиям) предпроектных и проектных работ. 3. Материалы инженерно-экологических изысканий должны обеспечивать разработку раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в составе проектных материалов, в том числе результатов оценки воздействия на окружающую среду и мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (Постановление Правительства РФ № 87 от. 16.02.2008 г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»). 4. Установить количество ключевых участков маршрутных наблюдений, размещение точек опробования, перечень анализируемых показателей при геоэкологическом опробовании компонентов окружающей среды. 5. Состав инженерно-экологических изысканий должен включать: - Сбор, обработку и анализ фондовых и опубликованных материалов, а также сведений специально уполномоченных государственных органов; - Маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды с детальностью, отвечающей масштабу 1:2000-1:5000 для участков расположения проектируемых объектов и 1:10000-1:25000 в прилегающей зоне. - Эколого-гидрогеологические, гидрохимические исследования. Оценка загрязненности поверхностных и подземных вод. Исследованиями должны быть охвачены вскрытые грунтовые воды на участках изысканий, пересекаемые водотоки и водоемы на территории изысканий, а также в зоне возможного влияния; - Почвенные исследования. Исследование территории изысканий для определения химического загрязнения, морфологического и видового разнообразия почв. - Геоэкологическое опробование и оценка загрязненности компонентов окружающей среды; - Лабораторные химико-аналитические исследования в лабораториях, прошедших государственную аккредитацию и получивших соответствующий аттестат; - Исследование и оценка радиационной обстановки; - Характеристика растительного покрова; - Характеристика животного мира; - Характеристика хозяйственного использования территории и социально-экономических условий; - Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта; - Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий; - Камеральная обработка материалов, составление графической документации (в масштабе, соответствующим детальности исследований) и технического отчета. 6. По результатам инженерно-экологических изысканий составляется Итоговый технический отчет в форме пояснительной записки с текстовыми и графическими приложениями. 7. Текстовые и графические приложения должны включать следующие документы: - техническое задание на инженерно-экологические изыскания; - программу инженерно-экологических изысканий; - копии лицензии и свидетельства о допуске к работам - лицензии, аттестат и области аккредитации лабораторий - Копии писем (справок): • о наличии или отсутствии в зоне земельного отвода и в зоне влияния объекта особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в т.ч. федерального, регионального и местного значения. • о наличии (отсутствии) в зоне земельного отвода водозаборных сооружений поверхностных и подземных вод, используемых для питьевого назначения и размерах поясов их зон санитарной охраны (ЗСО); • о составе, плотности и численности охотничьих видов животных и птиц; • о редких и охраняемых видах животных и растений, занесенных в Красные книги различного ранга; • о фоновом загрязнении атмосферного воздуха и метеорологических характеристиках, обуславливающих условия рассеивания загрязняющих веществ; • результаты лабораторных исследований (протоколы исследований) • другие документы и материалы, полученные при выполнении инженерно-экологических изысканий. - Карта-схема фактического материала; - Карта-схема современного и прогнозируемого экологического состояния (включая экологические ограничения природопользования); - Карта-схема ландшафтов; - Карта-схема животного и растительного мира; - Карта-схема почвенного покрова. |
| - Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания | 1. При производстве инженерно-геологических изысканий руководствоваться действующими в РФ техническими требованиями, в т.ч. СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» 2. При производстве инженерно-гидрометеорологических изысканий руководствоваться действующими нормативными документами (СП 47.13330.2012, СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»), общероссийскими и ведомственными инструкциями, указаниями, правилами и настоящим заданием 3. При производстве инженерно-экологических изысканий руковод ствоваться действующими нормативными документами (СП 47.13330.2012, СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»), общероссийскими и ведомственными инструкциями, указаниями, правилами и Настоящим заданием |
| - Требования к отчетным материалам | Комплектность и вид – в соответствии со СП 47.13330.2012 и другими действующими нормативными документов РФ. Обеспечить точность, надежность и достоверность необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях в соответствии с нормативными документами. Использовать только стандартные форматы листов от А4 до А0 или кратные им. Технический отчет должен представлять собой: в бумажном виде: документацию, сброшюрованную в отдельный том (тома) в формате А4 (приложения - в виде брошюр и/или папок формате не более АЗ). в электронном виде - в соответствии с требованиями п. 21. |
| - Особые требования | 1. Составить и представить на согласование программу работ на комплекс инженерных изысканий 2. Графические материалы должны быть выполнены в формате AutoCAD 3 Топографические планы выполнить в масштабе 1:500, 1:1000 4. На топографических планах привести: - характеристики существующих коммуникаций: тип, назначение, эксплуатирующая организация, материал изготовления, эскизы и номера опор воздушных линий связи и ЛЭП, высоты проводов в точке пересечения с трассой и в точках подвеса к ближайшим опорам, обеспечить плановую привязку километра автомобильных дорог в точке пересечения с трассой; - информацию о согласовании эксплуатирующими организациями полноты нанесения на топографические планы. 5. Продольный профиль по трассе газопровода выполнить в масштабах – в горизонтали 1:1000, вертикальный 1:100 6. Продольный профиль на переходах через реки, ручьи, овраги, выполнить в масштабе топографической съемки – в горизонтали 1:500, вертикальный 1:100 7. На продольных профилях привести: - геологический разрез с описанием грунтов и с указанием нормативных и расчетных значений основных показателей физико-механических свойств; - группу грунтов по трудности разработки, морозную пучинистость; - горизонты высоких вод 1 %, 2 % и 10 %-ной обеспеченности, ширины затопления при ГВВ 10%; - для рек, подверженным переформированиям русла и берегов нанести прогнозируемый профиль дна с указанием отметок. На чертежах границы пикетажных значений, на планах должны соответствовать пикетажным значениям на профилях с указанием линий сводки |
| - Сроки выполнения работ | Выдача предварительных материалов и окончательных отчетов по результатам инженерных изысканий – в соответствии с договором |
| - Порядок представления отчетных материалов | Исполнитель передает Заказчику отчетные материалы, сброшюрованные в 5-ти экземплярах и в 2-х экземплярах на CD-дисках |
| - Требования к передаче материалов на электронных носителях | Состав и содержание диска: 1. Электронные копии материалов инженерных изысканий в виде файлов передаются в следующих редактируемых форматах: - графические материалы (чертежи основных комплектов) должны быть в форматах DWG (AutoCAD) версии 2004 и выше.. Используемые растровые изображения в формате tiff, jpeg. - текстовые материалы (пояснительные записки, спецификации, ведомости, таблицы и т.п.) должны быть в форматах DOC, XLS, РРТ (MS Office версии 2003 и выше), ODT (OpenOffice). 2. Электронные копии материалов инженерных изысканий в виде файлов также передаются на отдельном диске CD/DVD ± R, в следующих не редактируемых форматах: - графические и текстовые материалы, выполняется на листах форматов А0-А4. 3. Общие требования к электронным копиям материалов инженерных изысканий в виде файлов: - в структуре каталогов на CD/DVD дисках обязательно наличие в корневом каталоге файла описания проекта или его раздела в формате XLS, содержащего реестр файлов электронной копии проекта или его раздела; - структура папок и их наименование должны соответствовать составу проекта (ведомость комплекта чертежей, содержание отчета инженерных изысканий); - имена файлов должны содержать краткое содержимое документа из основной надписи; 4. Файлы электронных копий должны быть идентичны подлинникам на бумажном носителе. |
| - Приложения | План-схема трассы газопроводов в бумажном и электронном виде |