ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

160014, г.Вологда, ул.Самойло, д. 13-30; тел. +7(981)5065095; e-mail: TP-systems@yandex.ru

Муниципальный заказчик –

Администрация Кондопожского муниципального района Республики Карелия

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КЕДРОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Материалы по обоснованию

2024

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения |  |
| 2 | Карта функциональных зон |  |
| 3 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |  |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| 5 | Карта границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения |  |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	Общие сведения о Кедрозерском сельском поселении Кондопожского муниципального района Республики Карелия	5

2.	Генеральный план Кедрозерского сельского поселения	5

3.	Природные условия и ресурсы развития территории	8

3.1. Климат	8

3.2. Инженерно-геологические условия	9

I.	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЕДРОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	10

II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КЕДРОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	12

2.1. Водные объекты	12

2.2. Территории объектов культурного наследия	12

2.3. Транспортная инфраструктура	14

2.4. Особо охраняемые природные территории	14

2.5. Инженерная инфраструктура.	16

Электроснабжение	16

Водоснабжение	17

Водоотведение	17

Газоснабжение	17

2.6. Зоны с особыми условиями использования территорий	17

III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КЕДРОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	21

3.1. Объекты местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций21

IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОНДОПОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	22

V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ	22

5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта22

5.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области здравоохранения и социальной защиты23

VI. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КЕДРОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	24

6.1. Объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения24

VII. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ КЕДРОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	25

7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	25

7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	25

7.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера	29

7.4  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС	32

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,	34

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КЕДРОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	34

# ВВЕДЕНИЕ

## Общие сведения о Кедрозерском сельском поселении Кондопожского муниципального района Республики Карелия

| 1. | Наименование | Кедрозерское сельское поселение |
| --- | --- | --- |
| 2. | Расположение | Кондопожский муниципальный район Республики Карелия |
| 3. | Населенные пункты | В состав сельского поселения входит 9 населённых пунктов №; Населённый пункт; Тип населённого пункта; Население. 1; Ватнаволок; деревня; ↘14[15]. 2; Илемсельга; деревня; ↘36[15]. 3; Кедрозеро; посёлок; ↘302[15]. 4; Лижма; деревня; ↘42[15]. 5; Лижма; станция; ↗17[15]. 6; Лукин Остров; деревня; ↗2[15]. 7; Мянсельга; деревня; ↗8[15]. 8; Новый Посёлок; посёлок; ↘36[15]. 9; Станция Мянсельга; посёлок; →0[15]. |
| 4. | Административный центр | п. Кедрозеро |
| 5. | Расстояние до административного центра Республики Карелия - г. Петрозаводск | 81 км |
| Население |  |  |
| 1. | Численность населения на 2023 год | 510 чел |

## Генеральный план Кедрозерского сельского поселения

Генеральный план поселения (далее – генеральный план) является документом территориального планирования Кедрозерского сельского поселения.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2029 года и второй очереди до 2044 года.

Генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения;

- карту границ населенных пунктов входящих в состав;

- карту функциональных зон;

- материалы по обоснованию;

- карту территорий, подверженных  риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технгогенного характера;

- карту границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

- карту зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия;

- сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На картах отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8.1) границы лесничеств;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории поселения.

## Природные условия и ресурсы развития территории

## 3.1. Климат

Климат поселения умеренный. Преобладание воздушных масс с Атлантики обуславливает продолжительную мягкую зиму, короткое прохладное лето и неустойчивый характер погоды. Характерным для этой местности является значительная облачность и частое выпадение осадков в течение всего года.

Климатические особенности не вызывают ограничений для строительства и хозяйственного освоения.

Самый теплый месяц – июль.

Самый холодный месяц – февраль.

Климатические параметры холодного периода года

| Климатическая характеристика |  |  | Поселение |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  | 0,98 | -37 |
|  |  | 0,92 | -34 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  | 0,98 | -32 |
|  |  | 0,92 | -29 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью |  | 0,94 | -16 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  |  | -38 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С |  |  | 6,6 |
| Период со средней суточной температурой воздуха | менее 0°С | Продолжительность, сут. | 160 |
|  |  | Средняя температура воздуха, °С, | -6,7 |
|  | менее 8°С | Продолжительность, сут. | 160 |
|  |  | Средняя температура воздуха, °С, | -6,7 |
|  | менее 10°С | Продолжительность, сут. | 240 |
|  |  | Средняя температура воздуха, °С, | -3,1 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  |  | 86 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, %. |  |  | 84 |
| Кол-во осадков за период с ноября по март, мм |  |  | 169 |
| Преобладающее направление ветра за период с декабря по февраль |  |  | ЮЗ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с |  |  | 5,9 |
| Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха более 8°С |  |  | 3,9 |

Климатические параметры теплого периода года

| Климатическая характеристика |  | Поселение |
| --- | --- | --- |
| Барометрическое давление, гПа |  | 1000 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью | 0,95 | 19 |
|  | 0,98 | 22,8 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С |  | 20,3 |
| Абсолютная средняя максимальная температура воздуха, °С |  | 33 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С |  | 9 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %. |  | 74 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, %. |  | 60 |
| Кол-во осадков за период с апреля по ноябрь, мм |  | 589 |
| Суточный максимум осадков, мм |  | 59 |
| Преобладающее направление ветра за период с июня по август |  | ЮЗ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |  | 3,2 |

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В.

## 3.2. Инженерно-геологические условия

Основной чертой рельефа является частое чередование узких и длинных гряд, сложенных преимущественно твердыми дочетвертичными породами, с узкими же понижениями – озерами или заливами Онежского озера. Гряды – оголенные или покрытые тонким слоем четвертичных отложений. Наблюдается строго выдержанная ориентировка форм рельефа с северо-запада на юго-восток. В рельефе выражены тектонические разломы. Абсолютные отметки в редких случаях превышают 100 м Колебания относительных высот от 5 до 20 – 30 м.

# СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЕДРОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

На территории Кедрозерского сельского поселения находятся планируемые объекты федерального значения Российской Федерации, планируемые объекты регионального значения Республики Карелия, а также планируемые объекты местного значения Кедрозерского сельского поселения и  Кондопожского муниципального района, которые определены в соответствии со следующими документами:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р;

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р;

- Схема территориального планирования Республики Карелия, утвержденная Постановления Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года № 102-П;

- Схема территориального планирования Кондопожского муниципального района;

- Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года  №1662-р;

- Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года №2074-р;

- Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года № 941-р;

- Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644;

- Инвестиционная стратегия Республики Карелия на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Главы Республики Карелия от 20 августа 2015 года № 290-р;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 196-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 9 апреля 2015 года №118-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта» утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 17 июля 2014 года № 228-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 30 августа 2014 года № 278-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 28 января 2016 года № 11-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 17 февраля 2015 года № 49-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015-2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 20 ноября 2014 года № 341-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 197-П;

- План мероприятий по реализации в Республике Карелия Перечня мер, направленных на обеспечение стабильного развития монопрофильных населенных пунктов (моногородов) на 2013-2018 годы, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 25 июня 2013 года           № 408р-П;

- Адресная инвестиционная программа Республики Карелия на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденная распоряжением Правительства Республики Карелия от 11.02.2021 № 92р-П;

- Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденная приказом Минэнерго России от 16 декабря 2016 года №1333;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кедрозерского сельского поселения на 2017-2032 гг.;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кедрозерского сельского поселения на 2018-2030 гг.;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кедрозерского сельского поселения на 2018-2032 гг.

# II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КЕДРОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

В настоящее время на территории Кедрозерского сельского поселения присутствуют земли населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, запаса, лесного фонда.

## 2.1. Водные объекты

Перечень значительных водоемов на территории поселения и их характеристики приведены ниже.

Перечень наиболее крупных водоемов на территории поселения и их характеристики

| Наименование водного объекта | Площадь, кв. км |
| --- | --- |
| оз. Онежское | 9720 |
| оз. Кедрозеро | 24,3 |
| оз. Тарасмозеро | 0,6 |

Перечень наиболее крупных водотоков на территории поселения и их характеристики

| Наименование водного объекта | Протяженность, км |
| --- | --- |
| р. Лижма | 67 |
| р. Чебинка | 16 |
| руч. Чоньчупа | 11 |
| р. Сяргежа | 15 |
| р. Викшречка | 12 |

## 2.2. Территории объектов культурного наследия

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Перечень объектов культурного наследия на территории Кедрозерского сельского поселения приведен в таблице 2.2.1.

Перечень объектов культурного наследия, находящихся на территории Кедрозерского сельского поселения

Таблица 2.2.1.

| № | Наименование | Датировка | Местонахождение | Документ о постановке на гос.учет | Примечание | Рег. номер в ЕГРОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (архитектура) |  |  |  |  |  |
|  | Памятники (федерального значения): |  |  |  |  |  |
| 1 | Вознесенская часовня (деревянная) | XVIII в. | д. Колгостров | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. №624 |  | 101610445610006 |
|  | Памятники (регионального значения): |  |  |  |  |  |
| 2 | Рига с гумном (деревянная) | XIX в. | дер.Колгостров | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 | (утрачен). Разрушена по причине ветхости | 101710749320005 |
| 3 | Часовня Казанской Богоматери | конец XVIII в. | д.Мянсельга | Постановление Председателя Правительства РК от 08.08.1995 г. №654 |  | 101610418170005 |
|  | ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (архитектура) |  |  |  |  |  |
|  | Памятники: |  |  |  |  |  |
| 4 | Амбар Веселова | нач.XX в. | д.Ватнаволок | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
| 5 | Часовня | XVIII - XIX вв. | д.Лукин Остров | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 | (утрачен). Обследование 2012 год |  |
| 6 | Часовня | 2-я пол.XVIII в. | д.Михеева Сельга | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
|  | ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (история) |  |  |  |  |  |
|  | Достопримечательные места (регионального значения): |  |  |  |  |  |
| 7 | Памятное место, где в сентябре 1919 г. был высажен десант Красной Армии в районе деревни Лижма |  | железнодорожная станция Лижма | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  | 101630558370005 |
|  | ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Памятники (федерального значения): |  |  |  |  |  |
| 8 | Стоянка Звонковый Камень | III тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  | 101740841930006 |
| 9 | Стоянка Колгостров I | III тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  | 101740841590006 |
| 10 | Стоянка Колгостров II | III тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  | 101740841600006 |

## 2.3. Транспортная инфраструктура

Транспорт общего пользования на территории проектирования и на смежной территории представлен следующими видами:

- автомобильный

- железнодорожный

Автомобильный транспорт общего пользования

Автомобильные дороги общего пользования регионального занчения Республики Карелия**

| № п/п | Наименование автодорог | Идентификационные номера автомобильных дорог |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кондопога-Викшезеро | 86 ОП РЗ 86К-68 |
| 2 | Илемсельга-Ватнаволок | 86 ОП РЗ 86К-63 |
| 3 | Подъезд к ст. Лижма | 86 ОП РЗ 86К-83 |
| 4 | Подъезд к Новому Поселку | 86 ОП РЗ 86К-70 |

Железнодорожный транспорт общего пользования

По территории поселения проходит однопутный электрифицированный участок Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

На территории поселения расположены железнодорожные станции Новый Поселок, Лижма, Кедрозеро, Илемсельга, Мянсельга, а также остановочные пункты 489 км и 468 км.

## 2.4. Особо охраняемые природные территории

На территории Кедрозерского сельского поселения Кондопожского муниципального района расположены следующие особо охраняемые природные территории регионального значения:

(Постановление Правительства Республики Карелия от 30 июня 2009 года N 145-П «О некоторых болотных памятниках природы и признании утратившими силу отдельных положений постановления Совета Министров Карельской АССР от 24 мая 1989 года N 147»)

| N п/п | Наименование и месторасположение | Номер по кадастру | Центральное лесничество | Участковое лесничество | Номера кварталов (номера выделов) | Площадь объекта (га) | Охранная зона |  | Цель создания памятника природы | Режим особой охраны территорий памятников природы, включая охранные зоны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (м) | (га) |  | запрещается | разрешается |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Болото Конье. Находится в 1 км на юго-восток от пос. Новый Поселок | 402 | Ладвинское | Лижемское | 113 (15, 8), 114 (10, 27), 134 (30), 94 (37) | 86,2 | 200 | 194 | охрана болота как эталона разнообразия растительного покрова болотных массивов мезоевтрофного травяно-сфагново-гипнового типа | проведение всех видов рубок, за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий;проведение мелиоративных работ; выемка и перемещение грунта, разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе торфа; проведение взрывных работ; строительство зданий и сооружений, дорог, за исключением дорог противопожарного назначения, трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций; предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества; применение химических удобрений и ядохимикатов; размещение отходов; проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и специально отведенных для этого мест; раз-ведение костров вне оборудованных кострищ; заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия | рубки, проводимые в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий; рекреационное использование территории; строительство дорог противопожарного назначения; научные исследования; организация и проведе-ние экскурсионных маршрутов; учебные экскурсии, заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений, за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия; разведение костров в оборудованных местах; проведение геоэкологических исследований, проводимых без существенного нарушения недр (отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и т.д.), по запросам уполномоченных органов |
| 2. | Болото Разломное. Находится в 5 км на юго-запад от пос. Новый Поселок | - | Ладвинское | Лижемское | 137 (14-16), 141 (5) | 39 | 200 | 109 | охрана уникальной по генезису болотной системы, включающей места произрастания редких видов растений |  |  |
| 3. | Болото Пала. Находится в 3,5 км на северо-восток от пос. Новый Поселок | 400 | Ладвинское | Лижемское | 29 (50), 30 (39), 49 (16-17, 19, 23, 24), 50 (1, 2, 11-13, 15,19), 72 (22, 23), 73 (10, 11, 31, 26), 94 (9) | 204 | 200 | 205 | охрана болота как эталона разнообразия растительного покрова болотных массивов мезоевтрофного травяно-сфагново-гипнового среднекарельского аапа типа. Охрана мест произрастания редких видов семейства Орхидные (Orchidaceae) таких как мякотница однолистная (Malaxis monophyllos), занесенного в Красную книгу Республики Карелия (2007), и кокушник длиннорогий (Gymnadenia conopsea), занесенного в Красную книгу Восточной Фенноскандии (Red Data Book of East Fennoscandia, 1998) |  |  |

Также, на территории поселения располагается территория, планируемая для создания особо охраняемых природных территорий регионального значения:

| N п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятие | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, зон с особыми условиями использования территорий (в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предлагаемые категория и профиль особо охраняемых природных территории (далее - ООПТ) регионального значения |  |  |  |  |
| Комплексный (ландшафтный) заказник |  |  |  | решение о создании ООПТ регионального значения принимается при условии положительного согласования с органами местного самоуправления, на территории которых предполагается создание ООПТ, на основании материалов обоснования создания ООПТ регионального значения включаются исключительно земли лесного и водного фондов. В исключительных случаях в состав ООПТ могут включаться земли иных категорий при наличии согласований уполномоченных |
| 1. | "Заонежский" | Медвежьегорский район - Великогубское с.п., Шуньгское с.п.; Кондопожский район - Кяппесельгское с.п., Кедрозерское с.п. | площадь 106,3 тыс. га. Режим использования устанавливается решением Правительства Республики Карелия |  |

## 2.5. Инженерная инфраструктура.

## Электроснабжение

Распределение и поставка электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляет филиал ОАО «МРСК Северо-Запад» «Карелэнерго» (РЖД «Октябрьское»).

Характеристики линий электропередачи, проходящих по территории поселения

| Наименование линии | Напряжение, кВ |
| --- | --- |
| Л-390 «Ондская ГЭС - ПС-91 Кондопога» | 330 |
| Л-202 «ПС-19 Медвежьегорск - ПС-91 Кондопога» | 220 |

Потребители получают электроэнергию через распределительные сети 10/6/0,4 кВ от электросетевых предприятий ОАО «Карелэнерго» (РЖД «Октябрьское»), муниципальных предприятий электрических сетей и других ведомственных предприятий.

Электроснабжение потребителей осуществляется по сетям напряжением 10 кВ, 0,4 кВ (З80 В) и 0,23 кВ (220 В) от трансформаторных подстанций, расположенных в каждом населенном пункте поселения.

## Водоснабжение

Системы централизованного хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения в поселении отсутствует. Водоснабжение в населенных пунктах поселения осуществляется местными шахтными колодцами, артезианскими скважинами.

## Водоотведение

Системы централизованного водоотведения в поселении отсутствуют.

## Газоснабжение

Системы централизованного газоснабжения в поселении отсутствуют.

## 2.6. Зоны с особыми условиями использования территорий

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены зоны с особыми условиями использования территории.

| № п/п | Зоны с особыми условиями использования территории | Назначение объекта | Параметры и размеры ограничений | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охранные зоны | Охранная зона ЛЭП 330 кВ | 30 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хоз яйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 220 кВ | 25 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 110 кВ | 20 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 35 кВ | 15 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 10 кВ | 10 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Придорожные полосы автомобильных дорог | В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории; 4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек. 5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. | Правила установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования (утв. постановлением Правительства РФ от 01.12. 1998 №1420) |
|  |  | Охранная зона стационарных пунктов наблюдения за состоянием окружающей среды | 200 м | Постановление Правительства РФ от 27 августа 1999 г. N 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» |
|  |  | Охранная зона ООПТ | - | Постановление Правительства Республики Карелия от 30 июня 2009 года N 145-П «О некоторых болотных памятниках природы и признании утратившими силу отдельных положений постановления Совета Министров Карельской АССР от 24 мая 1989 года N 147») |
| 2. | Санитарно-защитная зона | I класс – полигон ТКО | 500 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) |
|  |  | IV класс – котельные, автозаправочные станции, объекты малого предпринимательства | 100 м |  |
|  |  | V класс – кладбища | 50 м |  |
| 3. | Водоохранная зона | Реки и ручьи | В зависимости от протяженности реки или ручья | ст.65 Водного кодекса РФ* |
|  |  | озера | с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров |  |
| 4. | Прибрежно-защитная полоса | Реки и ручьи | В зависимости от уклона берега водного объекта |  |
|  |  | озера |  |  |
| 5. | Береговая полоса | Реки и ручьи | 20 м |  |
|  |  | озера | 20 м |  |
| 6. | Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения | Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | - Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий; - Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий; - Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса | Санитарные правила и нормы (СанПиН) "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" |
| * Водный кодекс РФ В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движе-ния по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранили-щах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Рос-сийской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |  |  |  |
| При планировании развития территории необходимо учитывать требования статьи 34.1. Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» о том, что до утверждения зон охраны объектов культурного наследия в целях сохранения объектов уст навливаются защитные зоны объектов культурного наследия. В границах защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. Положение о запрете строительства и реконструкции не применяется к правоотношениям, возникшим на основании ра решений, выданных до 3 октября 2016 года, в т.ч. в случаях продления сроков их действия или изменения застройщика. |  |  |  |  |

# III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КЕДРОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

### 3.1. Объекты местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Планируемые объекты местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их размещение определены на основании Предписания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Перечень планируемых объектов местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  информация о них приведена в таблице 3.1.1.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий – защита существующей и проектируемой застройки от негативного воздейтвия природных пожаров.

Перечень объектов местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство) | п. Новый Поселок | Ширина полосы – 10м; Протяженность – 2000м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно разрабатываемой проектной документации на строительство объекта | Предписания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |
| 2 | Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство) | ст. Лижма | Ширина полосы – 10м; Протяженность – 3850м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно разрабатываемой проектной документации на строительство объекта | Предписания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |
| 3 | Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство) | д. Кедрозеро | Ширина полосы – 10м; Протяженность – 300м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно разрабатываемой проектной документации на строительство объекта | Предписания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |
| 4 | Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство) | д. Лижма | Ширина полосы – 10м; Протяженность – 1250м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно разрабатываемой проектной документации на строительство объекта | Предписания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |
| 5 | Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство) | д. Илемсельга | Ширина полосы – 10м; Протяженность – 700м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно разрабатываемой проектной документации на строительство объекта | Предписания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |

# IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОНДОПОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Объекты капитального строительства местного значения Кондопожского муниципального района не предусматриваются.

# V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Объекты регионального значения Республики Карелия на территории сельского поселения приведены в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия РК N102-П от 6 июля 2007 года "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия".

### 5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта

В Схеме территориального планирования Республики Карелия объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта для территории сельского поселения предлагаются объекты, приведенные в таблице 5.1.1.

Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта

Таблица 5.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 1 | Участок автомобильной дороги Кондопога-Викшезеро, км 26 - км 31 | Кондопожский район - Кедрозерское с.п. | техническая категория - IV, протяженность участка определится посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия |

### 5.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области здравоохранения и социальной защиты

В Схеме территориального планирования Республики Карелия объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области здравоохранения и социальной защиты для территории сельского поселения предлагаются объекты, приведенные в таблице 5.2.1.

Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области здравоохранения и социальной защиты

Таблица 5.2.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | Кондопожский муниципальный район - Кедрозерское с.п., пос. Кедрозеро | мощность – 15 посещений в смену. Установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется | Размещение обусловлено необходимостью соблюдения требований к уровню обеспеченности территории объектами здравоохранения и транспортной доступности для населения | Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 9 апреля 2015 года №118-П», Региональная программа Республики Карелия «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Карелия» на 2021-2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 14 декабря 2020 года № 926р-П |

# VI. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КЕДРОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### 6.1. Объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения

Перечень объектов федерального значения в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РБ, предложения органов исполнительной власти РБ, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1. | Мурманск - Петрозаводск, строительство вторых железнодорожных путей общего пользования | Медвежьегорский район, г. Петрозаводск, Прионежский, Сегежский районы, гг. Полярные Зори, Оленегорск, Кондопожский район, гг. Сегежа, Кондопога, Кемь, Беломорский район, г. Кандалакша, Лоухский, Кольский районы, г. Мурманск, Кемский район, г. Апатиты | протяженностью 327 км | Размещение обусловлено существующим расположением реконструируемого объекта | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения |

# VII. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ КЕДРОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена  согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 “Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий” и ГОСТ Р 22.0.11-99 “Предупреждение природных ЧС. Термины и определения”, главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Все природные явления можно разделить на две группы: продолжительно действующие слабоинтенсивные и происходящие в случайные моменты, отсюда разная приспособленность к ним у населения. Стихийные природные бедствия, как правило, имеют неожиданный для человека характер, что не позволяет значительно уменьшать вызываемый ими материальный ущерб путем проведением превентивных мероприятий.

Стихийное бедствие - результат взаимодействия опасного природного явления с антропосферой, трудно или вовсе непредсказуемый, сопровождающийся многочисленными жертвами, значительным материальным ущербом и другими тяжелыми последствиями.

Природное явление - это результат протекания природных процессов.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Кедрозерского сельского поселения

Опасные геологические процессы – отсутствуют.

Опасные гидрологические явления и процессы – отсутствуют.

Природные пожары.

Практика показывает, что до 90 % лесных пожаров возникает в непосредственной близости к населенным пунктам и являются следствием хозяйственной деятельности человека.

Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров предусматривают осуществление ряда лесоводческих мероприятий (утстройство противопожарных разрывов до жилой застройки, минерализованных полос, санитарные рубки, очистка мест рубок, уборка захламленности), а также проведение специальных мероприятий по созданию системы противопожарных барьеров в лесу, расчленение лесной территории искусственными преградами, которые создаются в виде сети, делящей всю лесную площадь на замкнутые блоки.

## 7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

7.2.1. Аварии на транспорте

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

- Транспортные аварии (катастрофы) – крупные автомобильные катастрофы (дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадало более 4 человек).

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов.

Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной  аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах ниже.

По территории Кедрозерского сельского поселения автомобильным транспортом перевозятся следующие токсичные и взрывоопасные вещества:

Токсичные вещества

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, км |  | Площадь зон поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения |
| Хлор | 50 | 0,12 | 0,75 | 0,05 | 1,79 |

Взрывопожароопасные вещества

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 135,8 | 9000 | 52,3 | 275 |

Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом

Основными причинами возникновения транспортных происшествий на железнодорожном транспорте в поселении являются:

- техническая неисправность транспортных средств;

- неудовлетворительное состояние дорожного хозяйства;

- нарушение правил эксплуатации транспортных средств и перевозки грузов;

- неблагоприятные погодные условия.

По территории поселения железнодорожным транспортом перевозятся следующие токсичные и взрывоопасные вещества:

Токсичные вещества

| Вещество | Масса, т | Радиусы зон поражения, км |  | Площадь зон поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения |
| Хлор | 57 | 0,8 | 5,0 | 0,5 | 5,0 |

Взрывопожароопасные вещества

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 261,5 | 9000 | 76,5 | 400 |

Аварии на АЗС

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

Вероятности возникновения аварий на АЗС

| № п/п | Сценарий развития аварийной ситуации | Риск возникновения аварии |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разгерметизация автоцистерны: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта; |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 2. | Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта; |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 3. | Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов из АЦ: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта; |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 4. | Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака автомобиля из-за отказа автоматики ТРК: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта; |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать пяти в год, поэтому необходимо строгое соблюдение технологических регламентов, а также, согласно постановлению правительства РФ № 613, приказом МЧС № 621 на всех автозаправочных станциях необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

7.2.2. Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества.

На взрывопожароопасных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации как: взрыв газовоздушной смеси и паров ЛВЖ, взрыв пылевоздушной смеси, разлив и горение нефтепродуктов.

На территории поселения к взрывопожароопасным объектам относятся АЗС.

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать пяти в год, поэтому на всех автозаправочных станциях необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также строгое соблюдение технологических регламентов.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

- создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

- оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

- оборудование производственных площадок молниезащитой;

- оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

- обеспечить проезд вокруг промплощадкок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

- осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

- для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

- при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

- создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

- проведение инструктажа по пожарной безопасности.

7.2.3. Риски ЧС биолого-социального характера

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты.

Снижение опасности захоронений может быть достигнуто путем исключения или ограничения действия факторов социального риска, а именно, информирования населения о специфической (вакцинация животных и людей) и неспецифической профилактике: недопустимости выпаса скота, размещения рекреационных зон, водозаборов, жилой застройки, проведения строительных и земляных работ вблизи захоронений.

Инфекционные и паразитарные заболевания человека и сельскохозяйственных животных:

- туляремия;

- бешенство;

- сальмонеллез;

- эхинококкоз;

- альвеококкоз;

- лептоспироз;

- отравление людей;

- трихинеллез.

В результате повышенной загрязненности атмосферного воздуха, низкого качества питьевой воды, неполноценного питания, низкого уровня жизни части населения, неэффективности санитарно-технических установок, несвоевременного проведения профилактических мероприятий прогнозируется возможность заражения населения некоторыми  инфекционным заболеваниями.

В связи с ростом количества человек выезжающих  из населенного пункта  за границу (на  отдых, на  работу и  др.), возможен "ввоз" экзотических вирусов. Возможны случаи единичного заболевания жителей указанными  болезнями в летне-осенний период.

Проведение профилактических мероприятий по недопущению развития эпидемий в настоящее время затруднено отсутствием достаточного количества антибиотиков, вакцины и средств на их приобретение.

Ежегодно в период с декабря по март бывает опасность  возникновения  эпидемии гриппа, что вынуждает прекращать доступ посетителей в стационарные лечебные учреждения для посещения стационарных больных, а также закрывать детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы и отменять массовые мероприятия (закрытие школ и отмена массовых мероприятий происходит при большом превышении порога эпидемиологического заболевания).

Для защиты и предотвращения распространения инфекционных заболеваний и ликвидации зон заражения и очагов поражения устанавливаются режимы защиты: карантин и обсервация.

В зонах карантина и обсервации с самого начала их образования проводят мероприятия по обеззараживанию (дезинфекции), дезинсекция и дератизация (уничтожение насекомых и грызунов).

## 7.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

  - мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

  - рациональное размещение производительных сил по территории с учетом природной и техногенной безопасности;

  - предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

  - предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

  - разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

  - подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

  - декларирование промышленной безопасности;

  - лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

  - страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

  - проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

  - государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

  - информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

  - подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В целях предупреждения и снижения последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий звеном Кондопожского муниципального района территориальной подсистемы Республики Карелия предусматривается:

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях;

- поддержание в постоянной готовности защитных сооружений;

- герметизация или подготовка системы водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, продуктов питания и фуража;

- организация постоянного экологического мониторинга;

- планирование эвакуационных мероприятий населения, с\х животных, продовольствия, материальных ценностей и фуража;

- поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля;

- создание резерва финансовых и материальных средств, необходимых для предупреждения, снижения и ликвидации последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- создание запасов дегазирующих материалов на объектах экономики;

- подготовка котельных к работе на резервном топливе и создание 3-х суточного запаса топлива;

- проведение АСДНР (Аварийно-спасательные и другие неотложные работы) силами и средствами организаций района, а также силами и средствами взаимодействующих органов управления территориальной подсистемы РСЧС Республики Карелия и других ведомств.

К основным способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях относятся:

  - инженерная защита,

  - радиационная и химическая защита,

  - медицинская защита,

  - эвакуация (вывод, временное отселение).

Инженерная защита достигается:

  - поддержанием готовности защитных сооружений;

  - созданием запаса материальных ресурсов для проведения герметизации помещений,

  - поддержанием в готовности звеньев по обслуживанию защитных сооружений и обучением населения о методах герметизации помещений.

Радиационная и химическая защита населения в случаях аварий на радиационно-химически опасных объектах достигается:

  - обеспеченностью населения средствами индивидуальной защиты (органов дыхания и кожи), приборами радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля;

  - созданием сил и средств наблюдения за окружающей средой и лабораторного контроля, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и поддержанием их в готовности к действиям по предназначению;

  - обучением населения действиям в зонах радиационного и химического заражения;

  - созданием запасов дегазирующих и дезактивирующих веществ для проведения специальной обработки территорий и техники;

  - созданием предприятий банно-прачечного назначения (для санитарной обработки населения).

Медицинская защита населения в чрезвычайных ситуациях обеспечивается:

  - готовностью учреждений здравоохранения к оказанию первой медицинской и специализированной помощи пострадавшему населению в зонах чрезвычайных ситуаций;

  - поддержанием в постоянной готовности сил и средств территориального центра медицины катастроф и лечебных учреждений медицинской службы;

  - созданием запаса медикаментов и медицинского имущества.

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная) и экстренная (безотлагательная).

В соответствии со СНиП 2.01.15-90 («Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов») в качестве основных противоэрозионных мероприятий следует предусматривать:

  - агролесомелиорацию (посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников);

  - закрепление грунтов;

  - удерживающие сооружения.

В соответствии со СНиП 2.01.15-90 («Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов») в качестве основных мероприятий от временного затопления следует предусматривать:

  - искусственное повышение поверхности территорий;

  - сооружение дамб обвалования.

Основные мероприятия по защите территории и населения от опасных метеорологических явлений и процессов:

  - защита от ветровых нагрузок. При строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать конструкции, способные принимать ветровые нагрузки при скорости ветра более 23 м/с;

  - защита от сильных морозов. Необходимо предусматривать теплоизоляцию помещений, коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения;

  - защита от атмосферных осадков, подтопления фундаментов. Необходимо предусматривать устройство водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировку территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

  - защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала. Необходимо предусматривать устройство систем молниезащиты и заземления, систем уравнивания потенциалов.

На объектах экономики основными превентивными мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов в случае возникновения, являются:

  - прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба, характера;

  - обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факторов, в том числе вторичных;

  - повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, совершенствование технологического процесса;

  - повышение устойчивости материально-технического снабжения;

  - повышение устойчивости управления, связи и оповещения;

  - разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска возникновения аварий и катастроф, а также вторичных факторов поражения;

  - создание страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, обеспечение ее сохранности;

  - подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстановлению нарушенного производства и систем жизнеобеспечения.

При химическом загрязнении необходимо:

  - оповещение об опасности химического загрязнения;

  - укрытие в защитных сооружениях (убежищах);

  - использование индивидуальных средств защиты (противогазов и средств защиты кожи);

  - применение антидотов и индивидуальных противохимических пакетов (ИПП);

  - соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории;

  - эвакуация людей из зоны заражения;

  - санитарная обработка людей, дегазация одежды, специальная обработка территории сооружений, транспорта, техники, имущества.

Для предупреждения возможных ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах необходимо:

  - оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожара, в соответствии с требованиями нормативной документации;

  - очистка территории производственных объектов от разбросанных легковозгораемых материалов, малоценных сгораемых строений;

  - соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений; создание условий для маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров;

  - сооружение специальных противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов;

  - повышение огнестойкости конструкций, создание специальных противопожарных преград.

## 7.4  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС

Силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кедрозерского сельского поселения (МЗ ТП РСЧС) утверждаются постановлением главы.

МЗ ТП РСЧС поселения осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

К полномочиям МЗ ТП РСЧС относится:

- проведение эвакуационных мероприятий;

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов материальных ценностей государственного материального резерва организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации;

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно - спасательных формирований, а также спасателей , не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ ;

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно - спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

К силам и средствам МЗ ТП РСЧС поселения относятся силы и средства органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в поселении функционирует ряд аварийно-спасательных формирований.

Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС по Республики Карелия на территории Кедрозерского сельского поселения

| № п/п | Наименование организации, выделяемой силы и средства | Наименование формирователя | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная противопожарная служба Республике Карелия | Пожарная часть № 13 | ул. Советов, 51, Кондопога |
| 2. | Государственная противопожарная служба Республике Карелия | Пожарная часть № 8 | Промышленная ул., 4, Кондопога |
| 3. | 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Карелия | 13 пожарно-спасательная часть | Заводская ул., 1А, Кондопога |

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 мин.

При разработке документации по планировке территории следует обеспечить выполнение требований пожарной безопасности к пожарным депо, установленные ст. 77 Регламента о ПБ.

# VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,

# ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КЕДРОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Расположение | Существующая категория земель | Кадастровый квартал/кадастровый номер земельного участка | Категория, к которой планируется отнести земельный участок | Цели планируемого использования | Обоснование площади включаемых земельных участков | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| пос. КЕДРОЗЕРО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К северу и к югу от границы населенного пункта | Земли лесного фонда | Кондопожское лесничество, Сандальского участкового лесничества квартал 46 (часть выдела 15) квартал 47 (часть выдела 20). Защитные леса, Защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей общего пользования. | Земли населенных пунктов | Защитная противопожарная минерализованная полоса | Основание: - исполнение Предписания Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кондопожскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия №3-ОВ от 21.04.2023г. Обоснование местоположения и площади переводимых земель лесного фонда, с указанием планируемых объектов (их характеристик), а также отсутствие иных вариантов развития населенных пунктов за счет иных категорий земель: Протяженность – 300 м Ширина полосы – 10 м Площадь переводимых земель лесного фонда составит 0,3 га В границах существующей застройки пос.Кедрозеро противопожарные расстояния от границ лесных насаждений до жилых домов в районе ул.Новая (д. 1, д. 2 д. 3 д. 4 ) и ул. Чистая (д. 12, д. 15, д. 17, д. 19, д. 16) фактически составляют 0 метров. В связи с отсутствием иных вариантов соблюдения обязательных требований пожарной безопасности за счет иных категорий земель, требуется перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов с целью устройства защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров. Альтернативные территории отсутствуют. Приложения представлены в файле «Материалы по обоснованию в текстовой форме – 2» на 50 стр.: - Акт проверки №3-ОВ от 21.04.2023г. - Предписание Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кондопожскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия № 3-ОВ от 21.04.2023 г. об устранении нарушении обязательных требований пожарной безопасности; - Акт проверки №7-ОВ от 25.09.2023г. - Протокол об административном правонарушении №38 от 06.10.2023г.; - Определение о передаче материалов административного дела по подведомственности (для принятия иных мер воздействия) от 24.10.2023г.; - Постановление Мирового судьи судебного участка №1 Кондопожского района от 24.10.2023 по Делу № 5-1193/2023 об административном правонарушении; - Протокол об административном правонарушении №17 от 07.06.2024г.; - Определение о передаче материалов административного дела по подведомственности (для принятия иных мер воздействия) от 07.06.2024г.; - Постановление о назначении административного наказания №37; - Выписка из государственного лесного реестра от 14.06.2024 (письмо Минприроды Республики Карелия №10026/20-16/МПРиЭ-и от 14.06.2024) - Карта п.Кедрозеро из материалов лесоустройства, определяющая историческое местоположение застройки населенного пункта. - Приказ Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения №48 от 26.02.2024 «Об утверждении Перечня населенных пунктов Республики Карелия, подверженных угрозе лесных пожаров в 2024 году». - Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кондопожского муниципального района, утвержденная Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 06.12.2021 г № 1344 (с учетом принятых изменений, утвержденных Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 18.06.2024 г № 628). Документы, предусмотренные частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса: Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кондопожского муниципального района, утвержденная Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 06.12.2021 г № 1344 (с учетом принятых изменений, утвержденных Постановлением Администрации Кондопожского муници-пального района от 18.06.2024 г № 628), прилагается. Информация подтверждающая, что испрашиваемые лесные участки не относятся к лесопарковым или зеленым зонам – Выписка из государственного лесного реестра от 14.06.2024г. прилагается. Документ, подтверждающий, что испрашиваемые лесные участки не предоставлены в пользование для осуществления рекреационной деятельности – Выписка из государственного лесного реестра от 14.06.2024г. прилагается. | 0,3 га |

Также, проектом корректируются границы населенных пунктов в рамках исключения из границ земель лесного фонда, согласно сведениям о лесничестве, содержащихся в ЕГРН.