ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

160014, г.Вологда, ул.Самойло, д. 13-30; тел. ++7(981)5065095; e-mail: TP-systems@yandex.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОНДОПОЖСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОТДЕЛЬНОМУ

НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ ДЕРЕВНИ ВОХТОЗЕРО, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ

Материалы по обоснованию

2025

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения |  |
| 2 | Карта функциональных зон |  |
| 3 | Карта границ населенных пунктов |  |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4 | Карта зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	Общие сведения о деревне Вохтозеро Петровского сельского поселения Кондопожского муниципального района Республики Карелия	4

2.	Генеральный план деревни Вохтозеро	4

I.	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	5

II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	6

2.1. Водные объекты	6

2.2. Территории объектов культурного наследия	6

2.3. Особо охраняемые природные территории	6

2.4. Зоны с особыми условиями использования территорий	6

2.5. Транспортная инфраструктура	10

2.6. Инженерная инфраструктура	10

III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	11

IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ВОХТОЗЕРО ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОНДОПОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	11

V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ВОХТОЗЕРО ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ	11

VI. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ВОХТОЗЕРО ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	11

VII. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ	12

7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	12

7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	13

7.3  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС	13

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ                                            НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ ВОХТОЗЕРО	15

# ВВЕДЕНИЕ

## Общие сведения о деревне Вохтозеро Петровского сельского поселения Кондопожского муниципального района Республики Карелия

| 1 | Наименование муниципального образования | Петровское с.п. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Расположение | Кондопожский муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Административный центр | с. Спасская Губа |
| Население |  |  |
| 1 | Численность населения в поселении на 2023 год | 890 чел |
| 2 | Численность населения в д.Вохтозеро на 2023 год | 13 чел |
| Территория |  |  |
| 1 | Площадь деревни в существующих границах | 22.6 га |

## Генеральный план деревни Вохтозеро

Генеральный план деревни Вохтозеро (далее – генеральный план) является документом территориального планирования.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2030 года и второй очереди до 2045 года.

Генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения;

- карту границ населенных пунктов;

- карту функциональных зон;

- материалы по обоснованию;

- карту зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются существующие и планируемые для размещения объекты местного значения, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории деревни Вохтозеро.

# СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

На территории деревни Вохтозеро планируемые объекты местного значения отсутствуют.

# II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1. Водные объекты

Перечень значительных водных объектов на территории поселения по данным Государственного водного реестра Российской федерация и их характеристики приведены в Таблице 2.1.1.

Перечень наиболее крупных водных объектов, проходящих черех территорию проектирования и их характеристики

Таблица 2.1.1.

| № | Наименование | Размер водоохранной зоны | Размер прибрежно-защитной полосы | Размер береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Озера |  |  |  |  |
| 1 | Вохтозеро | 100 | 50 | 20 |

*ширина прибрежно-защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3°, 50 метров для уклона 3° и более.

## 2.2. Территории объектов культурного наследия

К объектам культурного наследия, расположенным на территории деревни Вохтозеро, относятся  памятники истории.

Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),

находящихся на территории деревни Вохтозеро

| № | Наименование | Датировка | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (история) |  |  |  |
|  | Памятники (регионального значения): |  |  |  |
| 1 | Дом, в котором в 1936-1966 г.г. жила сказительница Анастасия Федоровна Никифорова (1888-1971 г.г.) |  | д.Вохтозеро |  |
| 2 | Могила сказательницы Анастасии Федоровны Никифоровой (1888-1971гг.) |  | д.Вохтозеро |  |

## 2.3. Особо охраняемые природные территории

На территории деревни особо охраняемые природные территории отсутствуют.

## 2.4. Зоны с особыми условиями использования территорий

На территории населенного пункта присутствуют территории с особыми условиями использования, к которым относятся:

- зоны охраны водных объектов общего пользования;

- охранные зоны инженерных сетей;

- территории объектов культурного наследия,

- придорожные полосы

2.4.1. Зоны охраны водных объектов общего пользования

Зоны охраны водных объектов общего пользования состоят из водоохранных зон, прибрежно-защитных и береговых полос. Размеры зоны охраны водных объектов общего пользования и режимы их использования регламентируются статьями 6 и 65 Федерального закона №74-ФЗ от 03.06.2006 г. “Водный кодекс Российской Федерации”.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Ширина прибрежно-защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3°, 50 метров для уклона 3° и более.

В водоохранной зоне запрещается:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В пределах береговых полос дополнительно к ограничениям для водоохранных зон и прибрежно-защитных полос запрещается:

-  размещение зданий и сооружений;

- ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному доступу граждан.

2.4.2. Охранные зоны инженерных сетей

| № п/п | Наименование | Размер зоны, м* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ-10кВ | 10 |
| 2 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ-до 1кВ | 2 |
| *для ЛЭП расстояние принимается по обе стороны от крайних проводов ЛЭП |  |  |

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства на территории участка не допускается:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

-производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

-складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче- смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

-использовать (запускать) любые летательные аппараты.

Допускается (при письменном решении о согласовании сетевых организаций):

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и со-оружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы,

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах под-земных кабельных линий электропередачи);

- при совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии;

- доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных) работ (с предварительным уведомлением собственников земельных участков);

- проведение работ по предотвращению или ликвидации аварий, а также их последствий на объектах электросетевого хозяйства;

- обязательная вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением (осуществляется сетевой организацией).

2.4.3. Зоны охраны объектов культурного наследия

Параметры использования территории земельных участков объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными в установленном порядке проектами зон охраны объектов культурного наследия. Необходимо определение границ территорий объектов культурного наследия, разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия и определения на их основе границ зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования и градостроительных регламентов в границах данных зон. Требование по сохранению объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия и земельных участков, на которых они расположены, определены Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации.

2.4.4. Придорожные полосы

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек.

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Положение о придорожных полосах автомобильных дорог утверждается Правительством Российской Федерации.

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает осуществление хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса.

(Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1998 № 1420 «Об утверждения Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования»).

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает осуществление хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

## 2.5. Транспортная инфраструктура

К территории деревни Вохтозеро ведет автомобильная дорога регионального значения 86 ОП РЗ 86К- 85 «Спасская Губа-Вохтозеро».

На территории населенного пункта расположены три улицы в жилой застройке (улично-дорожная сеть сельского населенного пункта).

Транспортная доступность земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта деревня Вохтозеро, осуществляется за счет существующей автомобильной дороги местного значения – съезда с автомобильной дороги регионального значения «Спасская Губа – Вохтозеро» (существующий съезд).

## 2.6. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Распределение и поставка электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляется производственным отделением Южно-Карельские электрические сети Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад». Электроснабжение потребителей осуществляется по сетям напряжением 10 и 0,4 кВ (З80 В) от трансформаторной подстанции ПС 35 кВ Спасская Губа 
(ПС 1П) находящаяся за пределами д.Вохтозеро.

Характеристики трансформаторных подстанций 110 кВ

| № п/п | Наименование | Конвертируемые напряжения, кВ | Количество трансформаторов | Год ввода в эксплуатацию | Загрузка подстанции на 01.10.2023, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35 кВ Спасская Губа (ПС 1П) | 35/10 | 2×2,5 МВА | 1986 | 66 |

Перечень ТП 10 кВ Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» расположенных на территории поселения:

| № п/п | Наименование подстан ции, распределительного пункта | Балансо вая принад леж ность | Месторасположение |  |  | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МО |  | Координаты (широта; долгота) | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, кВА |
| 1 | ТП-154 Вохтозеро | ЮКЭС | Кондопожский район | Вохтозеро | 62.182244 33.225826 | 10/0,4 | 40 |
| 2 | ТП-187 Вохтозеро | ЮКЭС | Кондопожский район | Вохтозеро | 62.185696 33.233223 | 10/0,4 | 40 |

# III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Создание и размещение объектов местного значения Петровского сельского поселения данным Генеральным планом не предусмотрено.

# IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ВОХТОЗЕРО ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОНДОПОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Планируемые объекты местного значения Кондопожского муниципального района на территории деревни Вохтозеро отсутствуют.

# V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ВОХТОЗЕРО ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Карелия, планируемые объекты регионального значения на территории населенного пункта не предусматриваются.

# VI. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ВОХТОЗЕРО ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации на территории населенного пункта планируемые объекты федерального значения не предусматриваются.

# VII. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ

## 7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена  согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 “Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий” и ГОСТ Р 22.0.11-99 “Предупреждение природных ЧС. Термины и определения”, главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.  В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Кондопожского муниципального района.

Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 "Природные чрезвычайные ситуации" в качестве источника природной чрезвычайной ситуации выступает опасное природное явление или процесс - событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Все природные явления можно разделить на две группы: продолжительно действующие слабоинтенсивные и происходящие в случайные моменты, отсюда разная приспособленность к ним у населения. Стихийные природные бедствия, как правило, имеют неожиданный для человека характер, что не позволяет значительно уменьшать вызываемый ими материальный ущерб путем проведением превентивных мероприятий.

Стихийное бедствие - результат взаимодействия опасного природного явления с антропосферой, трудно или вовсе непредсказуемый, сопровождающийся многочисленными жертвами, значительным материальным ущербом и другими тяжелыми последствиями.

Природное явление - это результат протекания природных процессов.

Наиболее вероятным источником ЧС природного характера могут являться паводки 1% и 5% подтопления, которые могут затронуть территорию населенного пункта.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории населенного пункта приведены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1.

| № п/п | Виды опасных явлений | Интенсивность | Средний период повторяемости | Район вероятных очагов возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | Ежегодно | На всей территории поселения |
| 2 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | Ежегодно | На всей территории поселения |
| 3 | Гроза |  | Ежегодно | На всей территории поселения |
| 4 | Град | размер 20 мм и более | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории поселения |
| 5 | Туман | видимость менее 100 м | 1 раз в 10 лет | На всей территории поселения |
| 6 | Заморозок | снижение температуры на поверхности почвы до -3оС и ниже | 1 раз в 2 года | На всей территории поселения |
| 8 | Гололед | Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории поселения |
| 9 | Сильный мороз | Минимальная температура -45 и ниже | 1 раз в 25 лет | На всей территории поселения |
| 10 | Высокие уровни воды |  | 1 раз в 2-3 года (май-июнь) | На всей территории поселения |
| 11 | Чрезвычайная пожарная опасность |  | 1 раз в 5-10 лет | Лесные массивы на всей территории поселения |
| 12 | Природный пожары | Площадью менее 20 га | Ежегодно | Лесные массивы на всей территории поселения |
| 13 | Высокие уровни воды (весенние паводки) |  | 1 раз в 2-3 года (май-июнь) | На всей территории поселения |

Геокриологические процессы на территории поселения отсутствуют.

Категория сложности природных условий на территории поселения незначительна.

Риск возникновения опасных природных процессов, связанных с обрушением зданий и сооружений по результатам ведения мониторинга маловероятен.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

-	контроль над состоянием и своевременным восстановлением деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонтом инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи;

-	обеспечение нормального функционирования транспортных путей: контроль за организацией ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда;

-	расчистка русел паводкоопасных рек, вынос жилых, складских и хозяйственных построек из зоны затопления, реконструкция мостов, подсыпка территории, укрепление высоких берегов.

## 7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории населенного пункта отсутсвуют.

## 7.3  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС

Силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования (МЗ ТП РСЧС) утверждаются постановлением главы муниципального образования.

МЗ ТП РСЧС осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

К полномочиям МЗ ТП РСЧС относится:

- проведение эвакуационных мероприятий;

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов материальных ценностей государственного материального резерва организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций , находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации;

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно - спасательных формирований, а также спасателей , не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ ;

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно - спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

К силам и средствам МЗ ТП РСЧС поселения относятся силы и средства органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Петровском сельском поселении используется добровольная пожарная дружина, расположенная в с.Спасская Губа.

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 мин.

При разработке документации по планировке территории следует обеспечить выполнение требований пожарной безопасности к пожарным депо, установленные ст. 77 Регламента о ПБ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения соответствует требованиям ст. 76 Регламента о ПБ.

# VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ                                            НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ ВОХТОЗЕРО

| № п/п | Расположение | Существующая категория земель | Кадастровый квартал/кадастровый номер земельного участка | Категория, к которой планируется отнести земельный участок | Цели планируемого использования | Обоснование площади включаемых земельных участков | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| д. Вохтозеро |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К востоку от границы населенного пункта | Земли сельскохозяйственного назначения | 10:03:050703:186 | Земли населенных пунктов | Рекреационное назначение | В соответствии с предложениями Администрации Кондопожского муниципального района и предложениями частного инвестора о создании туристического комплекса. На территории планируется создание зоны рекреационного назначения с объектом туристического обслуживания. | 1.6 га |