ПРИНЯТ

решением Совета Кондопожского

городского поселения          созыва

от «        » ноября 2024 года №

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

КОНДОПОЖСКОЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОНДОПОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Часть 2

Материалы по обоснованию

| Исполнитель: | Управление земельных отношений, градостроительства и муниципальной собственности Администрации Кондопожского муниципального района |
| --- | --- |

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Кондопожское городского поселения | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Термины и определения | 4 |
| 1.2 | Перечень законодательных и нормативных документов, регулирующих градостроительную деятельность | 5 |
| 1.3 | Перечень групп расчетных показателей по направлениям градостроительного проектирования | 7 |
| 1.4 | Цели и задачи нормативов градостроительного проектирования | 7 |
| 1.5 | Экономико-географическое и социально-экономическое положение Кондопожское городского поселения Кондопожского муниципального района | 7 |
| 1.5.1 | Краткая характеристика муниципального образования «Кондопожское городское поселение» | 7 |
| 1.5.2 | Характеристика климатических условий | 9 |
| 2. | Обоснование расчетных показателей, минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения. | 9 |
| 2.1 | Объекты местного значения городского поселения в области культуры. | 9 |
| 2.1.1 | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры. | 9 |
| 2.1.2 | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области культуры. | 10 |
| 2.2 | Объекты местного значения городского поселения в области электроснабжения и газоснабжения | 10 |
| 2.2.1 | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и газоснабжения | 10 |
| 2.2.2 | Расчетные показатели максимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и газоснабжения | 13 |
| 2.3 | Объекты местного значения городского поселения в области тепло-, водоснабжения и водоотведения | 14 |
| 2.3.1 | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области тепло-, водоснабжения и водоотведения | 14 |
| 2.3.2 | Расчетные показатели максимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области тепло-, водоснабжения и водоотведения | 14 |
| 2.4. | Объекты местного значения в области благоустройства (озеленения) территории городского поселения | 14 |
| 2.4.1 | Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности объектами в области благоустройства (озеленения) территории поселения | 14 |
| 2.4.2. | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области благоустройства (озеленения) территории поселения | 15 |
| 2.5 | Объекты местного значения городского поселения в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания, мест хранения индивидуального транспорта | 15 |
| 2.5.1 | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения поселения | 16 |
| 2.5.2 | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области автомобильных дорог местного значения поселения | 17 |
| 2.6. | Объекты местного значения городского поселения в области физической культуры и массового спорта | 17 |
| 2.6.1 | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта | 17 |
| 2.6.2 | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области физической культуры и массового спорта | 19 |
| 2.7 | Объекты местного значения в области архивного дела | 19 |
| 2.8 | Объекты местного значения в области связи | 19 |
| 2.9 | Объекты местного значения в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения | 20 |

# ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНДОПОЖСКОЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНДОПОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.1 Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Кондопожское городского поселения Кондопожского муниципального района Республики Карелия приведенные понятия применяются в следующем значении:

- автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

- градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

- градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории;

- нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с настоящим Кодексом в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории;

- объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Республики Карелия, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского поселения, подлежащие отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского поселения, определены Законом Республики Карелия от 2 ноября 2012 года N 1644-ЗРК "О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия".

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

- 1.2. Перечень законодательных и нормативных документов, регулирующих градостроительную деятельность

Федеральные законы

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 г. № 649 "О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры";

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Нормативные правовые акты Республики Карелия

Закон Республики Карелия от 2 ноября 2012 года №1644-ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия»;

Распоряжение Правительства Республики Карелия от 29.12.2018 № 899р-П (ред. от 01.07.2024) «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года»;

Постановление Правительства Республики Карелия от 17.07.2014 № 228-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта»;

Постановление Правительства Республики Карелия от 20.06.2014 № 197-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы»;

Постановление Правительства Республики Карелия от 20.06.2014 № 196-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Развитие образования»;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия, утвержденные приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 25.04.2016 г. № 111.

Нормативные правовые акты Кондопожского городского поселения

Генеральный план Кондопожского городского поселения, утвержденный решением Совета Кондопожского городского поселения №3 от 12 апреля 2023 года;

Правила землепользования и застройки Кондопожского городского поселения, утвержденные решением Совета Кондопожского городского поселения №3 от 12 апреля 2023 года (с учетом изменений).

Программа комплексного развития  систем  коммунальной инфраструктуры Кондопожского городского поселения на период 2015-2025 годы», утвержденная решением Совета Кондопожского городского поселения № 57от 01.10.2015 года;

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кондопожского городского поселения на 2019-2030г.г. утвержденная постановлением Администрации Кондопожского муниципального района № 240 от 16 марта 2020 года.

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

СП 131.13330.2020 «СНИП 23-01-99* «Строительная климатология»;

СП 62.13330.2011* «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

СП 34.13330.2021. «Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.0285*»;

СП 82.13330.2016 "СНиП III-10-75 Благоустройство территорий";

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Строительные нормы (СН), ведомственные строительные нормы (ВСН) и руководящие документы (РД)

ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ»;

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

1.3.   Перечень групп расчетных показателей по направлениям градостроительного проектирования для объектов местного значения городского поселения:

- в области культуры

- в области физической культуры и массового спорта

- в области электро- и газоснабжения

- в области тепло-, водоснабжения и водоотведения:

- в области благоустройства (озеленения) территории поселения

- в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания, мест хранения индивидуального транспорта:

- в области организации архивного дела

- в области связи

- в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения

  - Цели и задачи местных нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны в целях:

- создания нормативной базы градостроительного проектирования;

- реализации полномочий органов местного самоуправления на территории муниципального образования.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования направлены на решение следующих основных задач:

1)	определение видов нормируемых объектов местного значения городского поселения в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления;

2)	определение совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, отражающих благоприятные условия жизнедеятельности человека;

3)	приведение расчетных показателей в соответствие с региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Карелия;

4)	распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации;

5)	обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального образования.

1.5.​  Экономико-географическое и социально-экономическое положение муниципального образования «Кондопожское городское поселение»

- 1.5.1 Краткая характеристика муниципального образования «Кондопожское городское поселение»

В соответствии с Законом Республики Карелия от 01.01.2001 года «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» Кондопожское городское поселение является муниципальным образованием, которое наделено статусом городского поселения.

В состав Кондопожского городского поселения входят город Кондопога, поселок Березовка, деревня Сюрьга, разъезд Нигозеро.

Кондопожское городское поселение граничит с сельскими поселениями: Кедрозерским, Новинским, Кончезерским и Янишпольским.

Численность постоянного населения Кондопожского городского населения на 1 января 2024 г. составляет 25 583 человек (по состоянию на 01.01.2023 – 25 848 чел.)

| № п/п | Наименование сельских населённых пунктов, входящих в состав поселения | Количество человек |
| --- | --- | --- |
|  | г. Кондопога | 25040 |
|  | п. Берёзовка | 471 |
|  | разъезд Нигозеро | 63 |
|  | д. Сюрьга | 9 |
|  | Итого: | 25 583 |

В последние годы отмечается тенденция снижения численности населения. Сокращение числа жителей в городе обусловлено, в первую очередь, отрицательной миграцией населения (несколько снижающейся в последние годы), а также естественной убылью населения (преобладанием смертности на фоне общего снижения рождаемости).

Кондопожский район имеет выгодное месторасположение. При этом Кондопога, расположенная на перекрестье транспортных магистралей республики, обладает дополнительными преимуществами. Близость к столице Карелии при соответствующей муниципальной политике создает положительные предпосылки для развития деятельности и повышения качества жизни населения района. Прохождение вблизи территории города федеральной автомобильной трассы и Октябрьской железной дороги делает Кондопожское городское поселение хорошо доступным. Практически оно имеет все основания претендовать на формирование единой агломерации с Петрозаводском, учитывая их высокую транспортную связность.

Район богат природно-сырьевыми ресурсами. При этом Кондопога, как промышленный центр, обладает возможностями по созданию промышленных площадок, на которых возможна организация новых производств по переработке этих ресурсов. В Кондопожском районе осуществляется заготовка и переработка древесины, которая поступает в том числе и на АО «Кондопожкое ЦБК», развивается горнодобывающая отрасль, есть минеральная вода и целебные грязи, что создает для городского поселения возможности наращивания потоков туристов. Перспективными материалами являются запасы гранитов, шунгита, порфирита, доломита, габбродиабаза, глины, песка и др. Выход в Онежское озеро и озера, расположенные в границах городского поселения позволяют заниматься рыбоводством и рыболовством.

- 1.5.2   Характеристика климатических условий

Климат городского поселения умеренно-континентальный с чертами морского, формируется под влиянием воздушных масс с Атлантики, которое обуславливает продолжительную мягкую зиму, короткое, относительно холодное лето и неустойчивый режим погоды.

Из местных особенностей, влияющих на климат района, следует отметить близость Онежского озера.

Прилегающие к побережью пониженные территории отличаются более высокими температурами, меньшей облачностью и осадками, более частыми оттепелями и продолжительным безморозным периодом.

Самый теплый месяц – июль. Самый холодный месяц – февраль.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В.

# ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Расчетные показатели  устанавливаются для видов объектов местного значения Кондопожское городского поселения Кондопожского муниципального района, относящихся к областям, указанным в части 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 2 ноября 2012 года №1644-ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия», руководствуясь Уставом Кондопожское городского поселения, принятым Решением 18 сессии Совета Кондопожское городского поселения 3 созыва от 30 июля 2015 года.

  - Объекты местного значения городского поселения в области культуры

    - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р «О Социальных нормативах и нормах» общедоступная библиотека с детским отделением городского поселения, имеющая статус центральной, располагается в административном центре городского поселения. Дом культуры городского поселения, имеющий статус центрального, размещается в административном центре городского поселения.

С 01.01.2015 года организация библиотечного обслуживания населения сельских поселений переходит в ведение муниципальных районов. В связи с этим, при разработке градостроительной документации планирование размещения библиотек для сельских поселений осуществляется на уровне схемы территориального планирования муниципального района.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в разрезе клубов и учреждений клубного типа имеет тенденцию к снижению.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены для следующих объектов местного значения:

- общедоступные библиотеки;

- детские библиотеки:

- учреждения культуры клубного типа;

- музеи.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности библиотеками, учреждениями культуры клубного типа, музеями, установлены на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.07.1996 № 1063-р «Социальные нормативы и нормы».

Показатели минимально допустимых размеров земельных участков для организаций культуры в соответствии с положениями СП 42.13330.2016 устанавливаются согласно заданию на проектирование.

    - Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области культуры

В соответствии с СП 42.13330.2016 установлен расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности (пешеходной и транспортной) объектов местного значения в области культуры:

транспортная доступность: в пределах 15-30 мин.

## Объекты местного значения городского поселения в области электроснабжения и газоснабжения

### Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и газоснабжения

Электроснабжение

Основной компанией, осуществляющей производство электроэнергии в Кондопожском рай-оне, является: филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1», ОАО «Кондопога. Производственный комплекс компании представлен 3 каскадами ГЭС установленной мощностью 913,7 МВт, в т. ч. Кондопожская ГЭС-1 установленной мощностью 25,6 МВт.

По энергосистеме Республики Карелия в Кондопожском городском поселении основными сетевыми компаниями являются: ОАО «Прионежская сетевая компания»;  ОАО «Российские железные дороги»; карельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» (осуществляет услуги по транспорту и распределению электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже).

Поставка и распределение электрической энергии потребителям на территории посе- ления осуществляется производственным отделением Южно-Карельские электрические сети Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад». Электроснабжение потребителей осу- ществляется по сетям напряжением 6 и 0,4 кВ (З80 В) от трансформаторной подстанции ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20), по сетям напряжением 10 и 0,4 кВ (З80 В) от трансформаторной под- станции ПС 110 кВ Берёзовка (ПС 63).

Характеристики линий электропередачи (линейные объекты):

| п/п | Наименование линии | Напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 330 кВ Кондопога – Петрозаводск | 330 |
| 2 | ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС – Кондопога | 330 |
| 3 | ВЛ 220 кВ Кондопога – Петрозаводскмаш | 220 |
| 4 | ВЛ 220 кВ Кондопога – КЦБК | 220 |
| 5 | ВЛ 220 кВ Медвежьегорск – Кондопога | 220 |
| 6 | ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – Березовка (Л-168) | 110 |
| 7 | ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) | 110 |
| 8 | ВЛ 110 кВ Суна – КОЗ (Л-120) | 110 |
| 9 | ВЛ 110 кВ Пальеозерская ГЭС – Березовка (Л-169) | 110 |
| 10 | ВЛ 35 кВ ПС-63 Берёзовка - ПС-2П Кончезеро (Л-30П) | 35 |

Характеристики трансформаторных подстанций 110 кВ

| № п/п | Наименование | Конвертируемые напряжения, кВ | Количество трансформаторов | Год ввода в эксплуатацию | Загрузка подстанции на 01.10.2022, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) | 110/6 | 1×10, 1×16 МВА | 1987/2014 | 64 |
| 2 | ПС 110 кВ Берёзовка (ПС 63) | 110/35/10 | 1×6,3, 1×10 МВА | 1975 | 134 |

Перечень ТП 6, 10 кВ Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» расположенных на территории поселения:

| № п/п | Наименование подстан ции, распределительного пункта | Балансо вая принад леж ность | Месторасположение |  |  | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МО |  | Координаты (широта; долгота) | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, кВА |
| 1 | КТП-3593 | ЮКЭС | Кондопожский р-н | Березовка | 62.252313 34.164272 | 10/0,4 | 160 |
| 2 | ТП-207 Березовка-ФКРС | ЮКЭС | Кондопожский р-н | Березовка | 62.239716 34.162112 | 10/0,4 | 400 |
| 3 | ТП-3402 Березовка - Свинарник | ЮКЭС | Кондопожский р-н | Березовка | 62.238147 34.176353 | 10/0,4 | 100 |
| 4 | ТП-3595 Березовка КОС очистные | ЮКЭС | Кондопожский р-н | Березовка | 62.234718 34.162205 | 10/0,4 | 100 |
| 5 | ТП-208 Березовка-ЖКХ котельная | ЮКЭС | Кондопожский р-н | Березовка | 62.235111 34.167566 | 10/0,4 | 630 |
| 6 | ТП-3594 \"Березовка - модульная котельная\" | ЮКЭС | Кондопожский р-н | Березовка | 62.234801 34.168785 | 10/0,4 | 100 |
| 7 | ТП-158 Березовка-ГСМ | ЮКЭС | Кондопожский р-н | Березовка | 62.235159 34.171732 | 10/0,4 | 400 |
| 8 | ТП-3402 Березовка - Свинарник | ЮКЭС | Кондопожский р-н | Березовка | 62.238147 34.176353 | 10/0,4 | 100 |
| 9 | ЗТП-159 Березовка | ЮКЭС | Кондопожский р-н | Березовка | 62.232577 34.168555 | 10/0,4 | 400 |
| 10 | ТП-200 Березовка-детсад | ЮКЭС | Кондопожский р-н | Березовка | 62.231023 34.16977 | 10/0,4 | 315 |
| 11 | ЗТП-170 Кондопожская п/ф | ЮКЭС | Кондопожский р-н | Кондопога | 62.178325 34.2993 | 6/0,4 | 320 |
| 12 | ТП-172 Пилорама | ЮКЭС | Кондопожский р-н | Кондопога | 62.174858 34.296476 | 6/0,4 | 800 |
| 13 | ЗТП-171 Кондопожская п/ф | ЮКЭС | Кондопожский р-н | Кондопога | 62.174647 34.296686 | 6/0,4 | 560 |
| 14 | ЗТП-198 Кондопожская п/ф | ЮКЭС | Кондопожский р-н | Кондопога | 62.174058 34.296055 | 6/0,4 | 500 |

Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности создадут равные условия доступа к объектам электросетевого хозяйства населения. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры городского поселения.

В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 – 750 кВ», установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения поселений в области электроснабжения, приведенные в таблице.

Расчетные показатели максимально допустимых площадей земельных участков, отводимых для размещения объектов электросетевого хозяйства

| Вид объекта | Площадь земельного участка не более, кв. м |
| --- | --- |
| Понизительные подстанции 35 кВ | 5000 |
| Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА | 50 |
| Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА | 50 |
| Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА | 80 |
| Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА | 150 |
| Распределительные пункты наружной установки | 250 |
| Распределительные пункты закрытого типа | 200 |

Газоснабжение

Газоснабжение потребителей МО Кондопожское городское поселение сетевым природным газом осуществляется от ГРС «Берёзовка».  Потребителями сетевого природного газа являются население, промышленные предприятия.

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики в области газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации.

Решение о подключении к централизованной системе газоснабжения, за пределами радиусов эффективного теплоснабжения источников тепла, принимается уполномоченным органом местного самоуправления при условии технической возможности и (или) экономической целесообразности.

В соответствии со СП 42.13330.2011 с целью рационального использования территории, установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для газонаполнительных станций (ГНС), приведенные в таблице.

Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельного участка для размещения газонаполнительных станций в зависимости от производительности

| Производительность газонаполнительной станции, тыс. т/год | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| при 10 | 6,0 |
| при 20 | 7,0 |
| при 40 | 8,0 |

2.2.2	Расчетные показатели максимального уровня территориальной доступности объектов в области электроснабжения и газоснабжения

Не устанавливаются.

2.3.	Объекты местного значения городского поселения в области тепло-, водоснабжения и водоотведения

2.3.1.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области тепло-, водоснабжения и водоотведения:

Водоснабжение

Система водоснабжения Кондопожского городского поселения включает магистральные водоводы, 3 водозабора (из открытого источника – озеро Нигозеро, из подземных источников – п. Берёзовка и ст. Нигозеро), одна насосная станция 2-го подъёма, ВНБ, ВОС, РЧВ, а также водопроводную сеть. Эксплуатацию и обслуживание существующих сетей осуществляет ММП ЖКХ «Кондопожское».

Централизованная система водоснабжения присутствует не в полном объеме в зонах индивидуального жилищного строительства и полностью отсутствует в д. Сюрьга, где проблема водоснабжения решается частным порядком. Для водоснабжения используются колодцы, расположенные на территории домовладений.

Для осуществления поставки питьевой воды потребителям и использования воды на собственные нужды, водоотбор производится из озера Нигозеро, двух водозаборных скважин (№№ 69772 и 27498) в п. Берёзовка и двух водозаборных скважин на ст. Нигозеро, а также водозаборная скважина по ул. Гирвасская.

Водоотведение

На территории Кондопожского городского поселения услуги по централизованному водоотведению в г. Кондопога и п. Берёзовка осуществляет Кондопожский ММП ЖКХ, на ст. Нигозеро – ОАО «РЖД». Централизованной системой водоотведения не охвачены частные сектора поселения в п. Берёзовка, ст. Нигозеро, д. Сюрьга. Жители данных территорий используют септики и выгребные ямы.

Теплоснабжение

Источником теплоснабжения на территории г.Кондопога организовано от двух независимых источников: ТЭЦ № 2 и электрокотельной на ул. Гирвасская. Тепловые сети котельных функциони- руют изолированно друг от друга.

Централизованное теплоснабжение пос. Березовка организовано от модульной газовой котельной.

Централизованное теплоснабжение пос. Нигозеро организовано от угольной котельной ПЧ-2.

Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Значение расчетного показателя рассчитывается согласно разделу 5 СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

2.3.2	Расчетные показатели максимального уровня территориальной доступности объектов в области тепло-, водоснабжения и водоотведения

Не устанавливаются.

2.4.  Объекты местного значения в области благоустройства (озеленения) территории городского поселения

2.4.1. Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности объектами в области благоустройства (озеленения) территории поселения

Нормативы градостроительного проектирования позволяют установить для объектов местного значения (парки, скверы, сады, бульвары) только показатели обеспеченности и доступности. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами озеленения общего пользования местного значения могут быть выражены суммарной площадью озеленённых территорий общего пользования населенных пунктов, приходящейся на одного жителя, а также минимальными размерами земельных участков, необходимыми для размещения объектов озеленения общего пользования. Расчетные показатели максимально допустимого уровня доступности до объектов озеленения общего пользования могут быть выражены в показателях транспортной и пешеходной доступности.

Для установления нормативных показателей озеленения населённых пунктов с учётом региональной специфики территории необходимо проанализировать факторы, влияющие на проектирование и организацию озеленённых территорий общего пользования.

Как правило, нормы озеленения общего пользования устанавливаются с учётом четырёх основных факторов: численность населения, архитектурно-планировочная организация, природно-климатическая характеристика и устойчивость ландшафтов к антропогенным нагрузкам.

Численность населения является основополагающим фактором в установлении норм озеленения. В зависимости от численности населения выполняется расчет суммарной площади озеленённых территорий общего пользования населенных пунктов.

Данный фактор находится в тесной связи с архитектурно-планировочным фактором.

Влияние архитектурно-планировочного фактора выражается в установлении норм озеленения территории в зависимости от градостроительной ситуации, особенностей планировочной организации населённого пункта, плотности и типов застройки.

Природно-климатический фактор включает в себя следующие параметры, влияющие на развитие зелёных насаждений: температура воздуха, солнечная радиация, продолжительность периода вегетации, количество осадков, наличие вечной мерзлоты, почвенный покров.

Минимальная площадь объектов массового отдыха населения устанавливается, га:

парки – 1,5;

скверы и бульвары – 0,25.

2.4.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области благоустройства (озеленения) территории поселения

Нормативы пешеходной доступности приведены для умеренных природных условий. Значение нормативных показателей территориальной доступности объектов рекреационного назначения приведены с учетом максимальной протяженности пешеходного маршрута – максимального расстояния, которое человек может пройти при самой низкой температуре.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов озеленения рекреационного назначения для  населения составляет:

- для парков – не более 15 мин. на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта);

- для скверов и бульваров не более 10 мин. (время пешеходной доступности) или не более 650 м.

2.5.     Объекты местного значения городского поселения в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания, мест хранения индивидуального транспорта

По территории Кондопожского городского поселения, как части Кондопожского муниципального района, проходит федеральная автомобильная дорога «Кола» Санкт- Петербург - Мурманск, протяженностью 113,8 км, имеющая важнейшее значение для экономики Республики Карелия и Российской Федерации в целом.

В целом на территории Кондопожского муниципального района протяженность региональных автомобильных дорог общего пользования составляет 445,6 километров.

При этом протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожная сети поселений Кондопожского муниципального района, находящихся на территории Кондопожского муниципального района составляет 212,3 км.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично- дорожной сети в Кондопожском муниципальном районе, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 71%.

### Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения поселения

Категории автомобильных дорог принимаются в соответствии с ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования» – согласно СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

Техническая классификация автомобильных дорог и основные параметры представлены в таблице 7.

Таблица 7.

| Класс | Категория | Число полос | Ширина полосы, м | Центральная разделительная полоса |  | Расчетная скорость движения км/ч | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина земельного полотна, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорога обычного типа | III | 2 | 3,5 | не требуется | 100 |  | 600 | 50 | 12,0 |
|  | IV | 2 | 3 |  | 80 |  | 300 | 60 | 10,0 |
|  | V | 1 | 4,5 и более |  | 60 |  | 150 | 70 | 8 |

В соответствии с п. 10.9 СНиП 2.05.02-85* автобусные остановки вне пределов населенных пунктов следует располагать на прямых участках дорог или на кривых радиусами в плане не менее 600 м для дорог III категории и 400 м для дорог IV и V категорий и при продольных уклонах не более 40 ‰. При этом должны быть обеспечены нормы видимости для дорог соответствующих категорий.

В соответствии с п. 11.21 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются при норме наполнения подвижного состава на расчетный срок 4 чел/м2 свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта.

На участках дорог категории V с уклонами более 60 % в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда - 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м.

Размеры земельных участков для размещения автомобильных дорог местного значения муниципального района определяются согласно Нормам отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, утвержденным постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 №717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса"

2.5.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области автомобильных дорог местного значения поселения

- На основании СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной (пешеходной) доступности для населения до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта:

от объектов массового посещения – не более 300 м;

от зон массового отдыха и спорта – не более 100 м.

## 2.6.  Объекты местного значения городского поселения в области физической культуры и массового спорта

В соответствии пунктом 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ, со статьей 5 Устава муниципального образования Кондопожского муниципального района к вопросам местного значения городского поселения относится обеспечение условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий района.

### Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта

Материально-техническая база в области физической культуры и массового спорта представлена:

- спортивный стадионом с трибунами (1 ед.);

- плоскостными спортивными сооружениями (11 ед.);

- спортивными залами (28 ед.);

- крытым спортивным объектом с искусственным льдом (1 ед.)

- плавательными бассейнами (2 ед.);

- лыжной базой (1 ед.);

- другими спортивными сооружениями малых форм (уличные тренажеры на придомовых территориях).

В начале 2000-х годов введен в эксплуатацию лучший на Северо-Западе России Дворец спорта, в котором круглогодично действует ледовая площадка для занятий фигурным катанием и хоккеем (на 1 850 зрительских мест), открыты гимнастический, баскетбольный и атлетический залы, стрелковый тир. Дворец отвечает всем современным требованиям, в том числе пригоден для проведения всероссийских и международных соревнований по этим видам спорта. В 2002 году введена в эксплуатацию освещенная лыжероллерная трасса протяженностью 1,5 км. Кроме того, в Кондопоге имеются: лыжная станция с лыжными трассами и прокатом инвентаря, плавательный бассейн для занятий плаванием и водным поло, спортивный зал, спортклубы атлетической гимнастики и шахмат.

Для занятия физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни населению Кондопожского городского поселения предоставлены широкие возможности.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта установлены с учетом:

- оценки существующего уровня обеспеченности городского поселения объектами в области физической культуры и массового спорта;

- анализа сложившейся демографической ситуации, а именно численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, и прогноза ее изменения;

- приказа Министерства спорта РФ от 19
августа 2021 г. N 649 "О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности
населения объектами спортивной инфраструктуры";

- перспектив территориального развития района, а соответственно, развития сети спортивных сооружений за счет строительства новых объектов.

С учетом прогнозного показателя охвата населения услугами физической культуры и массового спорта, показателя частоты посещения спортивных сооружений активным жителем, показателя режима работы спортивных залов (количество рабочих дней в году), а также данных об удельной комфортной мощности спортивных сооружений (кв. м площади пола, кв. м; кв. м зеркала воды на 1 человека) и их уровне загруженности установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными сооружениями:

- физкультурно-спортивными залами – 350 кв. м площади пола на 1 тыс. человек;

- плавательными бассейнами – 75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек;

- плоскостными сооружениями – 1950 кв. м на 1 тыс. человек.

Нормативная потребность муниципального образования в объектах физической культуры и спорта рассчитывается с учетом суммарной мощности расположенных на территории Кондопожского района объектов всех форм собственности.

Кроме нормативов обеспеченности в разрезе видов объектов физической культуры и спорта, установлен суммарный норматив единовременной пропускной способности для всех видов объектов физической культуры и спорта – 0,19 тыс. человек на 1 тыс. человек (согласно распоряжению Правительства Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р «О Социальных нормативах и нормах»).

Согласно Письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.12.2012 № 01/15199-12-23 «Об использовании помещений для занятия спортом и физкультурой образовательных учреждений» разрешается использование спортивных сооружений (физкультурно-спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения) образовательных организаций для проведения различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и другие) во время внеурочной деятельности для всех групп населения, в том числе и взрослых, при условии соблюдения режима уборки указанных помещений. Следовательно, спортивные сооружения при образовательных организациях должны быть учтены в общем уровне обеспеченности населения спортивными сооружениями.

Размер земельного участка для помещений для физкультурных занятий и тренировок не устанавливался, так как данный вид объектов рекомендуется размещать в составе жилого или общественного комплекса.

### Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

В соответствии с Приложением 7 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта:

пешеходная доступность:

- зона застройки многоэтажными, среднеэтажными, малоэтажными многоквартирными, блокированными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами – 1500 м.

  - Объекты местного значения в области организации архивного дела

Согласно пункту 22 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района относится формирование и содержание муниципального архива.

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» органы местного самоуправления города обязаны создавать архивы для хранения, комплектования (формирования), учета и использования, образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов.

Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования города Свободный установлен расчетный показатель минимально допустимой обеспеченности муниципальными архивами – не менее 1 объекта на город. Административным центром Кондопожского муниципального района является город Кондопога.

Расчетные показатели максимального уровня территориальной доступности объектов в области организации архивного дела не устанавливаются.

2.8. Объекты местного значения в области связи

Перечень видов объектов местного значения в области связи:

автоматическая телефонная станция;

земная станция;

наземная станция (радиосвязи);

базовая станция;

линии связи;

линейно-кабельные сооружения связи.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа в области связи и информатизации установлены с учетом Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». Скорость передачи данных на пользовательское оборудование с использованием волоконно-оптической линии связи в МНГП города Свободный принята не менее 10 Мбит/сек. Абонентская емкость автоматических телефонных станций принята 400 номеров на 1 тыс. жителей. Норматив принят исходя из условия установки одного телефона в одной квартире (или одном доме) и с учетом 20% для нужд общественно-деловой застройки.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности линиями связи и линейно-кабельными сооружениями электросвязи не устанавливаются.

Размеры земельных участков, необходимых для размещения остальных объектов местного значения в области связи и информатизации, в том числе линейных, определяются при разработке проекта генерального плана муниципального образования в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа в области связи и информатизации для населения не устанавливаются.

2.9  Объекты местного значения в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Расчетные показатели в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения установлены в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Карелия.

Расчетные показатели максимального уровня территориальной доступности объектов в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения не устанавливаются.